2020年四川省儿童家具产品质量省级监督抽查实施细则

SCSG—ZY—702—2020

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1儿童家具检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构安全 | 边缘及尖端 | GB 28007-2011中5.1.1条 | GB 28007-2011中7.5.1条 |
| 2 |  | 突出物 | GB 28007-2011中5.1.2条 | GB 28007-2011中7.5.2条 |
| 3 |  | 孔及间隙 | GB 28007-2011中5.1.3条 | GB 28007-2011中7.5.3条 |
| 4 |  | 折叠机构 | GB 28007-2011中5.1.4条 | GB 28007-2011中7.5.4条 |
| 5 |  | 翻门、翻板 | GB 28007-2011中5.1.5条 | GB 28007-2011中7.5.5条 |
| 6 |  | 封闭式家具 | GB 28007-2011中5.1.6条 | GB 28007-2011中7.5.6条 |
| 7 |  | 其他 | GB 28007-2011中5.1.8条 | GB 28007-2011中7.2条 |
| 8 | 有害物质限量 | 产品甲醛释放量 | GB 28007-2011中5.2.1条 | GB 28007-2011中5.2.1条 |
| 9 |  | 表面涂层可迁移元素（锑） | GB 28007-2011中5.2.3条 | GB 28007-2011中7.6.3条 |
| 10 |  | 表面涂层可迁移元素（砷） |  | GB 28007-2011中7.6.3条 |
| 11 |  | 表面涂层可迁移元素（钡） |  | GB 28007-2011中7.6.3条 |
| 12 |  | 表面涂层可迁移元素（镉） |  | GB 28007-2011中7.6.3条 |
| 13 |  | 表面涂层可迁移元素（铬） |  | GB 28007-2011中7.6.3条 |
| 14 |  | 表面涂层可迁移元素（铅） |  | GB 28007-2011中7.6.3条 |
| 15 |  | 表面涂层可迁移元素（汞） |  | GB 28007-2011中7.6.3条 |
| 16 |  | 表面涂层可迁移元素（硒） |  | GB 28007-2011中7.6.3条 |
| 17 |  | 纺织面料游离甲醛 |  | GB/T 2912.1 |
| 18 |  | 纺织面料可分解芳香胺 |  | GB/T 17592 |
| 19 |  | 皮革游离甲醛 |  | GB/T 19941 |
| 20 |  | 皮革可分解芳香胺 |  | GB/T 19942 |
| 21 |  | 塑料邻苯二甲酸酯 |  | GB/T 22048 |
| 22 | 阻燃性能 |  | GB 28007-2011中5.3条 | GB 17927.1 GB 17927.2 |

表1儿童家具检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 警示标识 | 产品有折叠或调整装置应标示的警示语 | GB 28007-2011中6.3条 | GB 28007-2011中6.3条 |
|  |  | 有升降气动杆的转椅应标示的警示语 | GB 28007-2011中6.4条 | GB 28007-2011中6.4条 |

注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保

以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细

则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 2912.1   纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 17592    纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB 17927.1    软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟

GB 17927.2    软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰

GB/T 19941    皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定

GB/T 19942    皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定

GB/T 22048    玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定

GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。