2020年四川省木制家具产品质量省级监督抽查实施细则

SCSG—ZY—722—2020

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  木家具检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工要求 |  | GB/T 3324-2017 中表3序号27 | GB/T 3324-2017 |
| 2 | 漆膜耐液性 |  | GB/T 3324-2017 | GB/T 4893.1 |
| 3 | 漆膜抗冲击 |  |  | GB/T 4893.9-2013 |
| 4 | 软、硬质覆面耐污染性能 |  |  | GB/T 17657-2013中4.40条 |
| 5 | 软、硬质覆面抗冲击 |  |  | GB/T 4893.9-2013 |
| 6 | 柜类稳定性 |  |  | GB/T 10357.4 |
| 7 | 桌类稳定性 |  |  | GB/T 10357.7 |
| 8 | 椅凳类稳定性 |  |  | GB/T 10357.2 |
| 9 | 结构安全性 |  |  | GB/T 3324-2017 |
| 10 | 有害物质限量 | 皮革可分解芳香胺染料 |  | GB/T 19942 |
| 11 |  | 纺织面料可分解芳香胺染料 |  | GB/T 17592 GB/T 23344 |
| 12 |  | 甲醛释放量 | GB 18584 | GB 18584 |
| 13 |  | 可溶性重金属含量 |  | GB 18584 |

表2  木制学前儿童桌椅检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构安全 | GB/T 3976-2014 中5.4.4、5.4.5条 | GB/T 3976 |
| 2 | 涂层、漆膜可迁移元素 | GB/T 3976-2014 | GB 6675.4 |
| 3 | 甲醛释放量 |  | GB 18584 |

表3  木制办公阅览桌、椅、凳检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工要求 | GB/T 14531-2017 中表1序号30、31 | GB/T 14531-2017 |
| 2 | 软、硬质覆面表面耐干热 | GB/T 14531-2017 | GB/T 17657-2013中4.46条 |
| 3 | 软、硬质覆面表面耐污染 |  | GB/T 17657-2013中4.40条 |
| 4 | 漆膜耐液性 |  | GB/T 4893.1-2005 |
| 5 | 漆膜抗冲击 |  | GB/T 4893.9-2013 |
| 6 | 座面泡沫塑料回弹率 |  | GB/T 6670-2008中方法A |
| 7 | 桌类稳定性 |  | GB/T 10357.7-2013 |
| 8 | 椅凳类稳定性 |  | GB/T 10357.2-2013 |
| 9 | 安全性要求-附有固定灯具和插座的阅览桌 | GB/T 14531-2017 中4.7.1.3～4.7.1.5条 | GB/T 14531-2017 |
| 10 | 甲醛释放量 | GB 18584 | GB 18584 |
| 11 | 可溶性重金属含量 | GB 18584 | GB 18584 |
| 12 | 纺织面料可分解芳香胺 | GB/T 14531-2017 | GB 18401 |
| 13 | 皮革及毛皮面料可分解芳香胺 | GB/T 14531-2017 | GB 20400 |

表4  木制办公柜、架检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工要求 |  | GB/T 14532-2017 中表2序号8 | GB/T 14532-2017 |
| 2 | 人造板件外观 |  | GB/T 14532-2017 中表2序号18 | GB/T 14532-2017 |
| 3 | 饰面层耐污染性能 |  | GB/T 14532-2017 | GB/T 17657-2013中4.40条 |
| 4 | 饰面层抗冲击 |  | GB/T 14532-2017 | GB/T 4893.9-2013 |
| 5 | 表面涂层耐液性 |  | GB/T 14532-2017 | GB/T 4893.1-2005 |
| 6 | 表面涂层抗冲击 |  | GB/T 14532-2017 | GB/T 4893.9-2013 |
| 7 | 柜类稳定性 |  | GB/T 14532-2017 | GB/T 10357.4-2013 |
| 8 | 架类稳定性 |  | GB/T 14532-2017 | GB/T 10357.4-2013 |
| 9 | 结构安全性 |  | GB/T 14532-2017 | GB/T 14532-2017 |
| 10 | 电器安全性 |  | GB/T 14532-2017 中表7序号4、5、6 | GB/T 14532-2017 |
| 11 | 有害物质限量 | 甲醛释放量 | GB 18584 | GB 18584 |
| 12 |  | 可溶性重金属含量 | GB 18584 | GB 18584 |

表5  木制实验室家具检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工要求-人造板部件非交接面的封边涂饰处理 |  | GB 24820-2009中6.3.3条 | GB/T 3324-2008中6.4.2条 |
| 2 | 安全性要求 |  | GB 24820-2009 | GB 24820-2009 |
| 3 | 操作台台面耐干热 |  |  | GB 24820-2009 |
| 4 | 木制件及人造板饰面耐液 |  |  | GB/T 4893.1 |
| 5 | 木制件及人造板饰面抗冲击 |  |  | GB/T 4893.9 |
| 6 | 独立操作台垂直加载稳定性试验 |  |  | GB 24820-2009 |
| 7 | 储物柜活动部件垂直加载稳定性试验 |  |  | GB 24820-2009 |
| 8 | 有害物质限量 | 木家具甲醛释放量 |  | GB 18584 |
| 9 |  | 木家具可溶性重金属含量 |  | GB 18584 |
| 10 |  | 天然石材放射性 |  | GB 24820-2009 |

表6  木制餐桌餐椅检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理 |  | GB/T 24821-2009 中表3 | GB/T 24821-2009 |
| 2 | 其他外观要求 |  | GB/T 24821-2009 | GB/T 24821-2009 |
| 3 | 木制件漆膜耐液 |  |  | GB/T 4893.1-2005 |
| 4 | 木制件漆膜抗冲击 |  |  | GB/T 24821-2009 |
| 5 | 软、硬质覆面耐液 |  |  | GB/T 4893.1-2005 |
| 6 | 软、硬质覆面抗冲击 |  |  | GB/T 24821-2009 |
| 7 | 桌面垂直加载稳定性 |  |  | GB/T 24821-2009 |
| 8 | 椅向后倾翻 |  |  | GB/T 24821-2009 |
| 9 | 安全性 | 石材的放射性核素限量 |  | GB/T 24821-2009 |
| 10 |  | 木制件甲醛释放量 | GB 18584 | GB 18584 |
| 11 |  | 木制件可溶性重金属含量 |  | GB 18584 |
| 12 |  | 纺织面料甲醛含量 | GB/T 24821-2009 | GB/T 2912.1 |

表7  木制卫浴家具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木质部件饰面或涂饰处理 | GB 24977-2010 中表2序号25 | GB 24977-2010 |
| 2 | 台盆柜台面耐液性 | GB 24977-2010 | GB/T 4893.1 |
| 3 | 台盆柜台面抗冲击强度 |  | GB 24977-2010 |
| 4 | 台盆柜台面耐污染 |  | GB 24977-2010 |
| 5 | 悬挂式柜（架）极限强度 |  | GB 24977-2010 |

表7  （续）

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 卫生安全要求 | 木质产品甲醛释放量 | GB 24977-2010 | GB 18584 |
| 7 |  | 木质产品可溶性重金属含量 |  | GB 18584 |
| 8 |  | 产品放射性 |  | GB 6566 |
| 9 |  | 结构安全 | GB 24977-2010中5.7.3条 | GB 24977-2010 |

表8  红木家具检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用材要求-材料一致性 |  | GB/T 28010-2011 中6.2.3条 | GB/T 28010-2011 |
| 2 | 产品安全 | 结构安全 | GB/T 28010-2011 中6.3.1、6.3.2条 | GB/T 28010-2011 |
| 3 |  | 甲醛释放量 | GB 18584 | GB 18584 |
| 4 |  | 可溶性重金属含量 |  | GB 18584 |
| 5 |  | 红木软体家具软包部件抗香烟引燃特性 | GB/T 28010-2011 | GB 17927.1 |
| 6 |  | 天然石材放射性核素限量 |  | GB 6566-2010 |
| 7 |  | 红木软体家具中纺织品的甲醛含量 |  | GB 18401-2010 |
| 8 |  | 红木软体家具中纺织品的可分解致癌芳香胺染料 |  | GB 18401-2010 |
| 9 |  | 红木软体家具中皮革和毛皮的游离甲醛 |  | GB 20400-2006 |
| 10 |  | 红木软体家具中皮革和毛皮的可分解有害芳香胺染料 |  | GB 20400-2006 |

表9  人造板定制衣柜检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浸渍胶膜纸饰面部件 | 表面耐香烟灼烧 | LY/T 2876-2017 | GB/T 17657-2013中4.45条 |
| 2 |  | 表面耐污染腐蚀 |  | LY/T 2876-2017中6.3.1.6条 |
| 3 | 聚氯乙烯薄膜饰面部件 | 表面耐污染 |  | LY/T 1279-2008 |
| 4 |  | 表面耐磨性能 |  | LY/T 1279-2008 |
| 5 | 木器涂料饰面部件 | 表面耐冷液性 |  | GB/T 4893.1-2005 |
| 6 |  | 耐磨性 |  | GB/T 4893.8-2013 |
| 7 | 有害物 质限量 | 甲醛释放量 | GB 18584 | GB 18584 |
| 8 |  | 可溶性重金属含量 |  | GB 18584 |

表10  木制写字桌检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工要求 |  | QB/T 2384-2010 中表2序号30、31 | QB/T 2384-2010 |
| 2 | 玻璃用料要求 |  | QB/T 2384-2010 | QB/T 2384-2010 |
| 3 | 漆膜耐液性 |  |  | GB/T 3324 |
| 4 | 漆膜抗冲击 |  |  | GB/T 3324 |
| 5 | 软、硬质覆面耐污染性能 |  |  | GB/T 3324 |
| 6 | 软、硬质覆面抗冲击 |  |  | GB/T 3324 |
| 7 | 桌类稳定性 |  |  | QB/T 2384-2010 |
| 8 | 有害物 质限量 | 甲醛释放量 | GB 18584 | GB 18584 |
| 9 |  | 可溶性重金属含量 |  | GB 18584 |

表11  深色名贵硬木家具检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用材明示 |  | QB/T 2385-2018 中表2序号1 | QB/T 2385-2018 |
| 2 | 耐液性 |  | QB/T 2385-2018 | GB/T 4893.1 |
| 3 | 抗冲击 |  |  | GB/T 4893.9-2013 |
| 4 | 桌类稳定性 |  |  | GB/T 10357.7-2013 |
| 5 | 椅凳类稳定性 |  |  | GB/T 10357.2-2013 |
| 6 | 柜类稳定性 |  |  | GB/T 10357.4-2013 |
| 7 | 结构安全性 |  |  | GB/T 3324 |
| 8 | 有害物质限量 | 甲醛释放量 | GB 18584 | GB 18584 |
| 9 |  | 可溶性重金属含量 |  | GB 18584 |
| 10 |  | 皮革可分解致癌芳香胺染料 | QB/T 2385-2018 | GB/T 19942-2005 |
| 11 |  | 纺织面料可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2006 GB/T 23344 |
| 12 | 阻燃性要求 |  |  | GB 17927.1-2011 GB 17927.2-2011 |

表12  木制柜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工要求-人造板部件非交接面应进行封边或涂饰处理 | QB/T 2530-2011中表2 | QB/T 2530-2011 |
| 2 | 漆膜涂层耐液性 | QB/T 2530-2011中表6 | GB/T 4893.1 |
| 3 | 漆膜涂层抗冲击 |  | GB/T 4893.9 |
| 4 | 其他饰面层耐液性 |  | GB/T 4893.1 |
| 5 | 其他饰面层抗冲击 |  | GB/T 4893.9 |
| 6 | 安全性要求 | QB/T 2530-2011中4.7条 | QB/T 2530-2011中表7 |

表12  木制柜检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 稳定性 |  | QB/T 2530-2011 中4.8.2条 | QB/T 2530-2011 中5.8.2条 |
| 8 | 有害物 质限量 | 甲醛释放量 | GB 18584 | GB 18584 |
| 9 |  | 可溶性重金属含量 |  | GB 18584 |

表13  木制厨房家具检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加工 |  | QB/T 2531-2010 中7.4.1条 | QB/T 2531-2010中8.4条 |
| 2 | 地柜台面耐污染性能 |  | QB/T 2531-2010中表8 | QB/T 2531-2010中8.4条 |
| 3 | 地柜台面耐酸碱性能 |  |  | QB/T 2531-2010中8.4条 |
| 4 | 厨柜其他部位耐污染性能 |  | QB/T 2531-2010中表9 | QB/T 2531-2010中8.4条 |
| 5 | 厨柜其他部位耐酸碱性能 |  |  | QB/T 2531-2010中8.4条 |
| 6 | 高柜稳定性 |  | QB/T 2531-2010 中表11序号17 | QB/T 2531-2010中8.4条 |
| 7 | 卫生要求 | 甲醛释放量 | GB 18584 | GB 18584 |
| 8 |  | 可溶性重金属含量 | GB 18584 | GB 18584 |
| 9 |  | 天然石材放射性 | QB/T 2531-2010 | GB 6566 |
| 10 |  | 霉变现象 | QB/T 2531-2010 | QB/T 2531-2010中8.4条 |
| 11 | 安全要求 |  | QB/T 2531-2010 | QB/T 2531-2010中8.4条 |

表14  木制课桌椅检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全性 |  | QB/T 4071-2010 | QB/T 4071-2010 |
| 2 | 漆膜耐液性 |  |  | GB/T 4893.1 |
| 3 | 漆膜抗冲击 |  |  | GB/T 4893.9 |
| 4 | 软、硬质覆面耐液性 |  |  | GB/T 4893.1 |
| 5 | 软、硬质覆面抗冲击 |  |  | GB/T 4893.9 |
| 6 | 椅子向后倾翻 |  |  | QB/T 4071-2010 |
| 7 | 凳子任意方向倾翻 |  |  | GB/T 10357.2 |
| 8 | 有害物 质限量 | 甲醛释放量 | GB 18584 | GB 18584 |
| 9 |  | 可溶性重金属含量 |  | GB 18584 |

表15  木制电脑桌检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工要求-人造板部件非交接面应进行封边或涂饰处理 |  | QB/T 4156-2010 | QB/T 4156-2010 |
| 2 | 漆膜耐液性 |  |  | QB/T 4156-2010 |
| 3 | 漆膜抗冲击 |  |  | QB/T 4156-2010 |
| 4 | 软、硬质覆面耐液性 |  |  | QB/T 4156-2010 |
| 5 | 软、硬质覆面抗冲击 |  |  | QB/T 4156-2010 |
| 6 | 桌类稳定性 |  |  | QB/T 4156-2010 |
| 7 | 有害物 质限量 | 甲醛释放量 | GB 18584 | GB 18584 |
| 8 |  | 可溶性重金属含量 |  | GB 18584 |

表16  木制茶几检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人造板件饰面处理 |  | QB/T 4467-2013 中表4序号20 | QB/T 4467-2013 |
| 2 | 木制件漆膜耐液性 |  | QB/T 4467-2013 | QB/T 4467-2013 |
| 3 | 木制件漆膜抗冲击 |  |  | GB/T 4893.9 |
| 4 | 软、硬质覆面耐液性 |  |  | QB/T 4467-2013 |
| 5 | 软、硬质覆面抗冲击 |  |  | GB/T 4893.9 |
| 6 | 稳定性 |  |  | GB/T 10357.7 |
| 7 | 有害物质限量 | 甲醛释放量 | GB 18584 | GB 18584 |
| 8 |  | 可溶性重金属含量 |  | GB 18584 |
| 9 |  | 石材放射性核元素限量 | QB/T 4467-2013 | GB 6566-2010 |

注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 2912.1       纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）

GB/T 3324-2017    木家具通用技术条件

GB/T 3976-2014    学校课桌椅功能尺寸及技术要求

GB/T 4893.1       家具表面耐冷液测定法

GB/T 4893.8-2013  家具表面漆膜理化性能试验 第8部分：耐磨性测定法

GB/T 4893.9-2013  家具表面漆膜理化性能试验 第9部分：抗冲击测定法

GB 6566           建筑材料放射性核素限量

GB/T 6670-2008    软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定

GB 6675.4         玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

GB/T 10357.2      家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性

GB/T 10357.4      家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性

GB/T 10357.7      家具力学性能试验 第7部分：桌类稳定性

GB/T 14531-2017   办公家具 阅览桌、椅、凳

GB/T 14532-2017   办公家具 木制柜、架

GB/T 17592        纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T 17657-2013   人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB 17927.1        软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟

GB 17927.2        软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰

GB 18401          国家纺织产品基本安全技术规范

GB 18584          室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB/T 19942        皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定

GB 20400          皮革和毛皮 有害物质限量

GB/T 23344        纺织品 4-氨基偶氮苯的测定

GB 24820-2009     实验室家具通用技术条件

GB/T 24821-2009   餐桌餐椅

GB 24977-2010     卫浴家具

GB/T 28010-2011   红木家具通用技术条件

LY/T 1279-2008    聚氯乙烯薄膜饰面人造板

LY/T 2876-2017    人造板定制衣柜技术规范

QB/T 2384-2010    木制写字桌

QB/T 2385-2018    深色名贵硬木家具

QB/T 2530-2011    木制柜

QB/T 2531-2010    厨房家具

QB/T 4071-2010    课桌椅

QB/T 4156-2010    办公家具 电脑桌

QB/T 4467-2013    茶几

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。