附件1

乙类检验机构核准项目

| 序号 | 核准项 目代码 |  | 核准项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BJ | Ⅰ | 监督检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于或者等于9.8MPa的蒸汽锅炉制造、安装（含重大修理、改造）和化学清洗 |
|  |  | Ⅱ | 监督检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于或者等于2.5MPa的蒸汽锅炉制造、安装（含重大修理、改造）和化学清洗 |
|  |  | Ⅲ | 监督检验：除超高压容器之外的固定式压力容器制造，氧舱制造 |
|  |  | Ⅳ | 监督检验：压力容器安装、重大修理、改造 |
|  |  | Ⅴ | 监督检验：气瓶制造 |
|  |  | Ⅵ | 监督检验：压力管道元件制造 |
|  |  | Ⅶ | 监督检验：公用管道、工业管道安装（含重大修理、改造） |
|  |  | Ⅷ | 监督检验：电梯安装（含重大修理、改造） |
|  |  | Ⅸ | 监督检验：起重机械安装（含重大修理、改造） |
|  |  | Ⅹ | 监督检验：锅炉制造（含境内设计文件鉴定）；热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于22MPa的蒸汽锅炉安装（含重大修理、改造）和化学清洗（注1） |
|  |  | Ⅺ | 监督检验：客运拖牵索道安装（含重大修理、改造） |
|  |  | Ⅻ | 监督检验：B级大型游乐设施安装（含重大修理、改造） |
| 2 | BD | Ⅰ | 定期检验及相应水（介）质检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于或者等9.8MPa的蒸汽锅炉 |
|  |  | Ⅱ | 定期检验及相应水（介）质检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于或者等于2.5MPa的蒸汽锅炉 |
|  |  | Ⅲ | 定期检验：第一、二、三类固定式压力容器（不含超高压容器）、氧舱 |
|  |  | Ⅳ | 定期检验：第一、二类固定式压力容器（不含球形储罐） |
|  |  | Ⅴ | 定期检验：汽车罐车、罐式集装箱 |
|  |  | Ⅵ | 定期检验：工业管道 |
|  |  | Ⅶ | 定期检验：电梯 |
|  |  | Ⅷ | 定期检验：起重机械 |
|  |  | Ⅸ | 定期检验：场（厂）内专用机动车辆 |
|  |  | Ⅹ | 定期检验及相应水（介）质检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于22MPa的蒸汽锅炉 |
|  |  | Ⅺ | 定期检验：长输管道（注2） |
|  |  | Ⅻ | 定期检验：公用管道 |
|  |  | XIII | 定期检验：客运拖牵索道 定期检验中的年度检验：循环式单线固定抱索器客运架空索道 |
|  |  | XIV | 定期检验：B级大型游乐设施 |

注1：应当注明“含额定工作压力22MPa以上锅炉制造监检”或者“不含额定工作压力22MPa以上锅炉制造监检”。

注2：注明是否含内检测；含内检测的，按照《核准规则》“B4内检测限定方式”对内检测范围进行限定。

附件2

乙类检验机构项目人员及检验设备要求

（监督检验）

| 序号 | 核准项目 代码 |  | 人员配备 | 检验设备配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BJ | Ⅰ | 1.锅炉检验师6名，其中具有材料类、能源动力类专业教育背景的专业技术人员不少于1名； 2.锅炉检验员8名； 3.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各1人项； 4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项； 5.Ⅱ级TOFD无损检测人员2人项； 6.锅炉水（介）质检验师2名； | 承压类基本配置（设备见注1，下同） |
| 2 |  | Ⅱ | 1.锅炉检验师2名，其中具有材料类、能源动力类专业教育背景的专业技术人员不少于1名； 2.锅炉检验员4名； 3.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项； 4.锅炉水（介）质检验员2名 | 承压类基本配置 |
| 3 |  | Ⅲ | 1.压力容器检验师4名。其中具有材料类、机械类专业教育背景的专业技术人员不少于2名； 2.压力容器检验员6名； 3.Ⅲ级RT、UT或MT、PT无损检测人员各1人项； 4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项 | 承压类基本配置 |
| 4 |  | Ⅳ | 1.压力容器检验师4名； 2.压力容器检验员6名； 3.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项 | 承压类基本配置 |
| 5 |  | Ⅴ | 1.压力容器检验师4名,其中具有材料类、机械类专业教育背景的专业技术人员不少于2名； 2.气瓶检验员6名； 3.Ⅲ级RT或UT、MT或PT无损检测人员各1人项； 4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项 | 承压类基本配置 |
| 6 |  | Ⅵ | 1.压力管道检验师3名，其中具有材料类专业教育背景的专业技术人员不少于1名； 2.压力管道检验员6名； 3.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项 | 承压类基本配置 |
| 7 |  | Ⅶ | 1.压力管道检验师3名，其中具有材料类专业教育背景的专业技术人员不少于1名； 2.压力管道检验员4名； 3.Ⅲ级RT或者UT、MT或者PT无损检测人员各1人项; 4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项 | 承压类基本配置 |
| 8 |  | Ⅷ | 1.电梯检验师4名，其中具有机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于2名； 2.电梯检验员8名 | 除机电类基本配置（其中I类检验设备各不少于6台，Ⅱ类检验设备各不少于1台）外（设备见注2,下同），还应当配置： 1.照度计6台； 2.温湿度计6台； 3.限速器动作速度测试设备2台； 4.电梯振动及起制动加减速度测量仪1台； 5.导轨垂直度测量仪1台 |
| 9 |  | Ⅸ | 1.起重机械检验师2名； 2.起重机械检验员6名； 3.Ⅱ级UT、MT或者PT无损检测人员各2人项 | 除机电类基本配置（其中I类检验设备各不少于6台，Ⅱ类检验设备各不少于1台）外，还应当配置： 1.综合气象仪1台； 2.全站仪1台； 3.制动下滑量测试仪1台 |
| 10 |  | Ⅹ | 1.承压设备高级检验师1名（申请额定工作压力22MPa以上锅炉制造监检时应当具备）； 2.锅炉检验师8名，其中具有材料类、能源动力类专业教育背景的专业技术人员不少于2名； 3..锅炉检验员10名； 4.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项； 5.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各4人项； 6.Ⅱ级TOFD无损检测人员2人项； 7.锅炉水（介）质检验师2名； 8.锅炉水（介）质检验员2名 | 承压类基本配置 |
| 11 |  | Ⅺ | 1.客运索道检验师2名，其中具有机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于1名； 2.客运索道检验员4名； 3.Ⅱ级UT、MT或者PT无损检测人员各2人项 | 除机电类基本配置（其中I类检验设备各不少于3台，Ⅱ类检验设备各不少于1台）外，还应当配置： 1.倾角仪1台； 2.拉力计1台； |
| 12 |  | Ⅻ | 1.大型游乐设施检验师2名，其中具有机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于1名； 2.大型游乐设施检验员5名； 3.Ⅱ级UT、MT或者PT无损检测人员各2人项 | 除机电类基本配置（其中I类检验设备各不少于4台，Ⅱ类检验设备各不少于1台）外，还应当配置： 1.角度、坡度测量仪4台； 2.涂层测厚仪4台； 3.风速仪4台； 4.动、静态应变测试仪4台； 5.硬度仪1台 |

注1：承压类基本配置包括测厚仪4台、光谱仪1台、视频内窥镜1台、便携式硬度计1台、便携式金相仪（具有数码图像处理功能）1台、射线探伤装置2台、数字式超声探伤仪2台、磁粉检测仪4台，以及满足检验检测及防护要求的观片灯、标准试块、对比试块、报警设备、黑度计等。

注2：机电类基本配置中Ⅰ类检验设备包括数字万用表、接地电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、转速表或者速度检测仪、便携式激光测距仪、噪声检测仪、测厚仪等；Ⅱ类检验设备包括经纬仪、水准仪、钢丝绳探伤仪、便携式超声波探伤仪、便携式磁粉探伤仪等。

附件3

乙类检验机构项目人员及检验设备要求

（定期检验）

| 序号 | 核准项 目代码 |  | 人员配备 | 检验设备配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BD | Ⅰ | 1.锅炉检验师6名，其中具有材料类、能源动力类专业教育背景的技术人员不少于1名； 2.锅炉检验员8名； 3.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各1人项； 4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项； 5.锅炉水（介）质检验师2名； | 除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备： 1.高温测厚仪2台； 2.便携式定量光谱仪1台； 3.视频内窥镜1台； 4.可燃气体分析设备2台； 5.测氧仪2台； 6.测温仪2台； 7.分析天平（感量为0.01mg）1台； 8.便携式酸度计（精度0.01pH）2台； 9.便携式电导率仪（带密封流动池的金属电极，精度0.02μs/cm）2台； 10.便携式溶解氧测定仪(μg/L级)2台； 11.原子吸收光谱仪或离子色谱仪1台； 12.紫外、可见分光光度计1台； 13.钠离子(pNa)计(检出限2.3μg/L)、硅酸根测定仪各1台； 14.浊度计1台； 15.含油量分析仪1台； 16.电热干燥箱1台； 17.箱式电子炉（马福炉）1台； 18.药品冷藏设备1台； 19.从事有机热载体检测的，配置残炭测定仪、运动粘度测定仪、闭口闪点测定仪、自动电位滴定仪、卡氏水分测定仪、密度计（精度0.001g/cm3），蒸馏仪各1台 |
| 2 | BD | Ⅱ | 1.锅炉检验师2名； 2.锅炉检验员4名； 3.Ⅲ级RT或者UT、MT或者PT无损检测人员各1人项； 4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项； 5.锅炉水（介）质检验员2名 | 除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备： 1.高温测厚仪1台； 2.可燃气体分析设备1台； 3.测氧仪1台； 4.测温仪1台； 5.分析天平（感量为0.01mg） 1台； 6.便携式酸度计（精度0.01pH）1台； 7.便携式电导率仪（带密封流动池的金属电极，精度0.02μs/cm）1台； 8.便携式溶解氧测定仪(μg/L级)1台； 9.紫外、可见分光光度计1台； 10.浊度计1台； 11.电热干燥箱1台； 12.箱式电子炉（马福炉）1台； 13.药品冷藏设备1台； 14.从事有机热载体检测的，配置残炭测定仪、运动粘度测定仪、闭口闪点测定仪、自动电位滴定仪、卡氏水分测定仪、密度计（精度0.001g/cm3）,蒸馏仪各1台 |
| 3 |  | Ⅲ | 1.压力容器检验师4名，其中具有材料类、机械类专业教育背景的专业技术人员不少于2名； 2.压力容器检验员6名； 3.Ⅲ级RT或者UT、MT或者PT无损检测人员各1人项； 4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项； 5.Ⅱ级TOFD无损检测人员1人项 | 除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备： 1.高温测厚仪2台； 2.大于或者等于8m视频内窥镜1台； 3.TOFD检测设备1台； 4.测温仪2台； 5.可燃气体分析设备2台； 6.测氧仪2台； 7.经纬仪1台 |
| 4 | BD | Ⅳ | 1.压力容器检验师2名； 2.压力容器检验员4名； 3.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项 | 除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备： 1.高温测厚仪2台； 2.大于或者等于5m视频内窥镜1台； 3.测温仪2台； 4.可燃气体分析设备2台； 5.测氧仪1台； 6.经纬仪1台 |
| 5 |  | Ⅴ | 1.压力容器检验师6名，其中具有材料类、机械类专业教育背景的专业技术人员各不少于1名； 2.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各1人项； 3.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各4人项； 4.Ⅱ级T0FD无损检测人员 2人项； 5.安全阀校验人员2名 | 除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备： 1.静电电阻测量仪2台； 2.可燃气体分析设备2台； 3.T0FD检测设备1台； 4.测氧仪2台； 5.耐压试验装置，液压和气压试验装置各1套； 6.残液回收、处理及置换装置（包括蒸汽吹扫）； 7.除锈和喷漆设备； 8.抽真空或充氮置换装置； 9.气密试验装置2套； 10.真空度测试仪器1台； 11.安全阀、紧急切断阀、液面计校验装置各1套 |
| 6 |  | Ⅵ | 1.压力管道检验师3名，其中具有材料专业教育背景的专业技术人员不少于1名； 2.压力管道检验员4名； 3.Ⅲ级RT或者UT、MT或者PT无损检测人员各1人项； 4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项 | 除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备： 1.高温测厚仪2台； 2.可燃气体分析设备2台； 3.接地电阻测试仪2台； 4.静电阻测量仪2台； 5.测温仪2台 |
| 7 |  | Ⅶ | 1.电梯检验师2名，其中具有机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于1名； 2.电梯检验员5名 | 除机电类基本配置（其中I类检验设备各不少于6台，Ⅱ类检验设备各不少于1台）外，还应当配置以下设备： 1.照度计6台； 2.温湿度计6台； 3.限速器动作速度测试设备2台； 4.电梯振动及起制动加减速度测量仪1台； 5.导轨垂直度测量仪1台 |
| 8 |  | Ⅷ | 1.起重机械检验师2名； 2.起重机械检验员6名； 3.Ⅱ级UT、MT或者PT无损检测人员各2人项 | 除机电类基本配置（其中I类检验设备各不少于4台，Ⅱ类检验设备各不少于1台）外，还应当配置风速仪2台 |
| 9 |  | Ⅸ | 1.场（厂）内专用机动车辆检验师1名； 2.场（厂）内专用机动车辆检验员2名 | 1.噪声检测仪1台； 2.转向参数测试仪1台； 3.制动性能测试仪1台； 4.踏板力计1台 |
| 10 |  | X | 1.锅炉检验师8名，其中具有材料类、能源动力类专业教育背景的专业技术人员各不少于2名； 2.锅炉检验员10名； 3.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项； 4.II级RT、UT、MT、PT无损检测人员各4人项； 5.锅炉水（介）质检验师2名； | 除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备： 1.高温测厚仪1台； 2.可燃气体分析设备1台； 3.测氧仪1台； 4.测温仪1台； 5.分析天平（感量为0.01mg） 1台； 6.便携式酸度计（精度0.01pH）1台； 7.便携式电导率仪（带密封流动池的金属电极，精度0.02μs/cm）1台； 8.便携式溶解氧测定仪(μg/L级)1台； 9.紫外、可见分光光度计1台； 10.浊度计1台； 11.电热干燥箱1台； 12.箱式电子炉（马福炉）1台； 13.药品冷藏设备1台； 14.从事有机热载体检测的，配置残炭测定仪、运动粘度测定仪、闭口闪点测定仪、自动电位滴定仪、卡氏水分测定仪、密度计（精度0.001g/cm3）,蒸馏仪各1台 |
| 11 |  | Ⅺ | 1.承压设备高级检验师2名（含内检测时，承压设备高级检验师3名）； 2.压力管道检验师10名（含内检测时，压力管道检验师15名），其中具有材料类专业教育背景的专业技术人员不少于2名； 3.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项； 4.II级RT、UT、MT、PT无损检测人员各4人项； 5.II级MFL无损检测人员4人项（含内检测时要求） | 除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备： 1.全站仪2台； 2.可燃气体分析设备4台； 3.接地电阻测试仪4台； 4.静电阻测量仪4台； 5.埋地管道泄漏检测仪1台； 6.埋地管道防腐层探测检漏仪1台； 7.埋地管道探测定位仪1台； 8.防腐层绝缘电阻测量仪4台； 9.电火花检测仪2台； 10.涂层测厚仪4台； 11.杂散电流检测仪2台； 12.土壤电阻率测试仪2台； 13.密间隔管地电位检测仪1台； 14.直流电压梯度检测系统1套； 15.硫酸铜参比电极2台； 16.手持型GPS定位仪2台； 17.便携式测温仪2台； 18.埋地管线外防腐层状况综合检测评估系统（软件）1套； 19.每个限定范围智能腐蚀内检测器1台，并配套内检测数据分析软件（漏磁检测设备应当经过性能评价、校准）; 20.每个限定范围智能变形检测器1台; 21.地面标记模块100个； 22.管体腐蚀成像检测仪2台； 23.外壁漏磁检测仪2台 （以上19~23项为内检测时还应当按限定范围配置的设备） |
| 12 |  | Ⅻ | 1.压力管道检验师3名，其中具有材料类专业教育背景的专业技术人员不少于1名; 2.压力管道检验员4名; 3.Ⅲ级RT或者UT、MT或者PT无损检测人员各1人项; 4.II级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项 | 除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备： 1.可燃气体分析设备2台； 2.接地电阻测试仪2台； 3.静电阻测量仪2台； 4.埋地管道泄漏检测仪1台； 5.地下管道防腐层探测检漏仪1台； 6.地下管线探测定位仪1台； 7.防腐层绝缘电阻测量仪2台； 8.电火花检测仪2台； 9.涂层测厚仪2台； 10.杂散电流检测仪2台； 11.土壤电阻率测试仪2台； 12.密间隔管地电位检测仪1台； 13.直流电压梯度检测系统1套； 14.硫酸铜参比电极1台 |
| 13 |  | XIII | 1.客运索道检验师2名，其中具有机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于1名； 2.客运索道检验员4名； 3.II级UT、MT或者PT无损检测人员各2人项 | 除机电类基本配置（其中I类检验设备各不少于3台，II类检验设备各不少于1台）外，还应当配置以下设备： 1.倾角仪3台； 2.拉力计3台 |
| 14 |  | XIV | 1.大型游乐设施检验师2名，其中具有机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于1名； 2.大型游乐设施检验员4名； 3.II级UT、MT或者PT无损检测人员各2人项 | 除机电类基本配詈，（其中I类检验设备各不少于4台，II类检验设备各不少于1台）外，还应当配置以下设备： 1.角度、坡度测量仪4台； 2.涂层测厚仪4台； 3.风速仪4台； 4.动、静态应变测试仪4台； 5.硬度计1台 |

注1：承压类基本配置包括测厚仪4台、光谱仪1台、视频内窥镜1台、便携式硬度计1台、便携式金相仪（具有数码图像处理功能）1台、射线探伤装置2台、数字式超声探伤仪2台、磁粉检测仪4台，以及满足检验检测及防护要求的观片灯、标准试块、对比试块、报警设备、黑度计等。

注2：机电类基本配置中Ⅰ类检验设备包括数字万用表、接地电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、转速表或者速度检测仪、便携式激光测距仪、噪声检测仪、测厚仪等；Ⅱ类检验设备包括经纬仪、水准仪、钢丝绳探伤仪、便携式超声波探伤仪、便携式磁粉探伤仪等。