四川省地方标准

《炉灶用合成液体燃料经营管理规范》

编 制 说 明

牵头编制单位： 四川省产品质量监督检验检测院

时间：2025年5月

目   录

一、 工作简况	1

二、 标准编制原则	4

三、 主要内容及确定依据	4

四、 与有关标准的关系	12

五、 与有关法律、行政法规的关系	13

六、 重大分歧意见的处理经过和依据	13

七、 涉及专利的有关说明	13

八、 实施标准的要求和措施建议	13

九、 其他应予说明的事项	13

《炉灶用合成液体燃料经营管理规范》地方标准编制说明

# 工作简况

(一)任务来源

根据四川省市场监督管理局 2024年 8月1日发出的《四川省市场监督管理局关于下达 2024 年度地方标准制修订项目立项计划（第一批）的通知》，批准由四川省产品质量监督检验检测院牵头起草地方标准《炉灶用合成液体燃料经营管理规范》。

(二)制定背景

炉灶用液体燃料是液化石油气、天然气的补充，特别是在商用后厨使用广泛。早期的炉灶用液体燃料以柴油为主。近年来，以甲醇为主的醇基燃料因其低廉的市场价格受到许多商家的青睐，但是甲醇燃料热值低、闪点低、挥发性强并且有毒性，并且市场相对混乱、缺乏规范，导致了火灾和中毒事故时有发生。随着国家对醇基燃料的严格管控，我国各地市场出现多种炉灶用液体燃料，包括，生物柴油、费托合成油、醚烃燃料、聚甲氧基二甲醚等。仅四川成都市每年就有超过20万吨的消耗量。但是，由于缺乏行业标准和市场监管，炉灶用燃料油的市场依然存在产品质量不稳定，以次充好，用“贼油”（非法获取或来源不明、不能确定成分是否存在危害的油）作为添加，使用废弃溶剂等行为不同程度存在。不但存在巨大的安全隐患，还存在环境污染等问题，极易造成不良的社会影响。本标准所规定的炉灶燃料针对性解决以下主要问题：

1.解决炉灶燃料的毒性和危险属性问题。

我国是世界上甲醇的产能大国和最大的消费国。除用作化工原料外，甲醇最主要的用途就是民用生活燃料，其供应量大，价格低廉。但是甲醇具有很强的毒性，人体吸入或接触后可致癌、白血病、视网膜神经损害等；并且甲醇易燃易爆、属于危化品。很多以甲醇为主要原料的醇基燃料，其储存、运输、使用的安全条件、安全管理与技术均无法达到国家相关规定。液化石油气虽然是一种比较普遍的民用生活燃料，但其确属于危险化学品，并且储存、运输需要专门的容器和车辆。它的使用一直伴随着各类安全事故，如火灾和爆炸，造成巨大的人民生财产损失。炉灶用合成液体燃料的研制，将有效解决以上问题。

2.解决废弃合成有机物和餐饮废油环境污染问题。

废弃合成有机物包括废弃油和废弃固体。其中废弃低值油包括：轻循环油、粗白油料、石脑油、废机油；废弃固体包括：低值废塑料、废化纤和废橡胶等。这一类废弃有机合成物在传统技术下无法进行高效资源化利用，造成其巨大的存量，即侵占土地，又造成土壤、水和空气污染。废弃油类中：粗白油料来自于石油、天然气、页岩气开发过程中回收的钻井液，仅四川地区就有超过50万吨/年的回收量；轻循环油（LCO）是石化行业的副产品，目前市场流通规模约2000万吨/年；石脑油来源广泛，如油田的凝析油，或重整拔头油和芳烃抽余油，目前流通规模约800万吨/年；另外，目前市面大量回收废机油，普遍仅作粗处理回收。废弃塑料超过3000万吨/年，存量更是超过亿吨，截止2018年，回收率仅为5.6%，绝大部分被填埋、焚烧，不能回收利用的塑料造成了极大的资源浪费。本项目可将以上废弃合成有机物回收，加工提质，生产出高效清洁炉灶燃料调和组分，解决以上问题。

据不完全统计，随着餐饮业的持续走强，我国目前餐饮废油（俗称潲水油）的产生量每年可达1500万吨。这些潲水油因为没有找到合适的回收渠道，只有很少一部分被回收用，其余的废油被随意处理甚至会重新流入餐桌，造成较大的环境污染和食品安全风险。本项目将餐饮废油作为原料进行酯化生成高附加值的清洁炉灶燃料调和组分，能充分利用餐饮废油的高热量特性又能解决以上问题。

3.为煤化工产业找到新的产能释放空间。

随着能源供给侧结构性升级和生态环境保护工作的推进，煤炭作为直接燃料将逐渐退出我国的主要能源结构，我国煤化工行业也面临严峻考验和重大调整。煤化工中的费托合成产物具有凝点低和流动性高等特点，适合高寒地区的储运和使用；同时产物具有高闪点、高热值的特点，是理想的燃料调和组分。费托合成产物在生活燃料中的应用，为煤化工产品找到了新的应用领域，进一步释放产能空间。

炉灶用液体燃料是在我国特殊的能源结构、社会经济发展状况和人民生活习惯等综合因素下形成的产物，因此国外没有相对应的标准和法规。

本标准的制定，对于炉灶用液体燃料在管理上，很多储运企业和民营加油站都没有规范化的管理体系，进行质量管理的依据，很多时候是依据管理人员的经验来判断，而不是科学的依据。而本标准的制定，从专业化、技术、管理的需要出发，针对炉灶用液体燃料的质量管理，进行了规范化、标准化的强化，对于规范炉灶用液体燃料的储运销售的管理，提升炉灶用液体燃料产品的安全和质量水平，有极强的促进作用。

(三)起草过程

标准起草各阶段时间及工作情况。

编制组的主要工作过程：

2024年8月成立编制工作组；

2024年8月-2024年10月进行资料搜集、查阅；

2024年11月-2024年12月实地调研、数据收集；

2025年1月-2025年2月编制标准提纲，编制标准框架，主要参数确定，编写标准征求意见稿；

2025年3月-2025年4月编写编制说明初稿，征求意见，反馈信息汇总；

2025年5月-2025年XXX月完善标准内容，提交送审稿。

# 标准编制原则

《炉灶用合成液体燃料经营管理规范》地方标准的编制遵循规范性、一致性和可操作性的原则。首先，标准的起草制定要规范化，遵守与制定标准有关的基础标准及相关的法律法规的规定，如：GB/T  1.1—2020《标准化工作导则》 系列标准等；其次，地方标准的制定与现行的国家、行业标准应协调一致，相互兼容并有机衔接；再次，地方标准的制定应符合地方行业生产的现状，可操作性强。

# 主要内容及确定依据

本标准主要内容有: 范围、规范性引用文件、术语和定义、基本要求、炉灶用合成液体燃料经营质量控制。

本标准的基本要求是围绕炉灶用合成液体燃料的产销过程中可能出现的风险因素和防控措施进行规定，其中包括：炉灶用合成液体燃料质量安全风险防控和风险评估、炉灶用合成液体燃料的经营质量控制等。

炉灶用合成液体燃料的具体防控措施分为三部分：

一是产品质量的风险防控。炉灶用合成液体燃料应符合安全、质量等相关标准要求。

（1）外观。炉用燃料油外观要求无色透明液体是指燃料油应当是清澈的，没有颜色或仅有轻微颜色，并且内部不应有悬浮物或沉淀物。这样的要求有助于确保燃料油的质量和清洁度，从而提高燃烧效率和减少设备污染。外观采用目测法进行。

（2）闪点（闭口）的测定。可燃液体挥发的蒸汽与空气混合达到一定浓度遇明火发生一闪即逝的燃烧，或者将可燃固体加热到一定温度后，遇明火会发生一闪即灭的闪燃现象，叫闪燃。发生闪燃时的固体最低温度称为闪点。用规定的闭口闪点测定器所测得的结果叫做闭口闪点，是表示轻质燃料油的安全性指标，闪点越高越不容易发生火灾。在《危险化学品名录2015版》规定闪点（闭口）不低于60 ℃的化学品不属于危险化学品。设置闪点项目也是为了避免添加甲醇的危害，若人为往燃料中添加甲醇，添加量至少应大于10%才有可能有实际的成本优势。而当甲醇含量大于1%时，燃料的闪点就会小于60℃，通过将闪点的限值设置在60℃以上可以有效的避免添加甲醇的行为。   闪点（闭口）按GB/T 261规定执行。

验证试验中9组典型性样品的闪点（闭口）如表1所示，最低闪点（闭口）为62.5℃，因此将炉灶用合成液体燃料的闪点限值定为不低于62℃。

表1 典型性样品的闪点（闭口）值

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 闪点（闭口）℃ | 82.5 | 76.5 | 70.0 | 88.6 | 65.5 | 62.5 | 66.5 | 70.5 | 75.5 |

（3）灰分是指燃油燃烧后残留的无机物，它来源于燃料所含的盐类、金属有机物和外界进入的尘埃等。灰分高的燃油在使用中会造成灶具喷口和前段管路的堵塞，会影响正常使用，同时有较大的安全隐患。GB/T 25989-2010《炉用燃料油》的灰分限值为0.05%，验证试验中9组典型性样品的灰分结果见表2，灰分的最大值为0.035%，因此将炉灶用合成液体燃料的灰分限值定为不高于0.04%。灰分按GB/T 508规定执行。

表2 典型性样品的灰分值

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灰分，% | 0.005 | 0.035 | 0.025 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.016 | 0.033 | 0.025 |

（4）硫含量是燃油中与腐蚀和环保有关的重要项目。炉灶用合成液体燃料中的硫化物对灶具有较强的腐蚀性；硫化物燃烧后生成的SO2和SO3，排放到大气中污染环境，与水相遇后会产生具有腐蚀性物质。同时也会对操作灶具的人员健康造成损害。

GB/T 25989-2010《炉用燃料油》的硫含量限值为1000 mg/kg，验证试验中9组典型性样品的硫含量结果见表3，硫含量的最大值为48.3 mg/kg，因此将炉灶用合成液体燃料的硫含量限值定为不高于50 mg/kg。硫含量按SH/T 0689规定执行。

表3 典型性样品的硫含量

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫含量，mg/kg | 48.3 | 25.5 | 6.4 | 47.6 | 33.6 | 12.4 | 36.7 | 2.6 | 20.3 |

（5）热值是描述燃油所含能量的重要质量指标，燃油的高热值越高，说明所含能量越大，越经烧。为保护消费者权益，因此要给炉灶用液体燃料设置一个最低的热值限值。

验证试验中9组典型性样品的热值结果见表4，热值的最小值为37.2 MJ/kg，因此将炉灶用合成液体燃料的高热值限值定为不低于35 MJ/kg。高热值按GB/T 384规定执行。

表4 典型性样品的高热值

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫含量，MJ/kg | 40.5 | 39.6 | 35.5 | 36.3 | 37.2 | 40.3 | 44.2 | 40.6 | 38.6 |

（6）芳烃含量是燃油中的环保指标。验证试验中9组典型性样品的芳烃含量结果见表7，芳烃含量的最小值为9.23%，考虑到炉灶用合成液体燃料燃烧后的气体是直接接触炉灶附近的使用者，因此不能像车用汽油的芳烃含量那样高，故按照典型性样品的检测结果将炉灶用合成液体燃料的芳烃含量限值定为不高于10%。按GB/T 25963或SH/T 0606或NB/SH/T 0913 附录A规定执行。

表5 典型性样品的芳烃含量

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芳烃含量，% | 4.52 | 6.33 | 9.23 | 2.65 | 1.11 | 6.75 | 0.98 | 3.43 | 4.55 |

（7）铜片腐蚀(50℃，3h)。铜片腐蚀是反应燃料对储罐、油路、和灶具的金属腐蚀程度的质量指标。炉灶用合成液体燃料的铜片腐蚀项目按照国家标准GB 19147-2016《车用柴油》的铜片腐蚀限值设置为不大于1级。按GB/T 5096规定执行。

（8）机械杂质及水分。炉灶用合成液体燃料不应含有的机械杂质及水分，因此将机械杂质及水分限值设置为“无”。机械杂质及水分采用目测法进行。

（9）密度是监测炉灶用合成液体燃料的调制情况的一个指标，通过密度数据可以监测在生产过程工艺的稳定性。密度按GB/T1884、GB/T1885或SH/T 0604规定执行。

（10）凝点是燃料油的低温稳定性指标之一，是将油品降温使其失去流动性时的最高温度。验证试验中9组典型性样品的凝点结果见表3。

表3 典型性样品的凝点

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凝点，℃ | -18 | -20 | -12 | -13 | -11 | -11 | -25 | -26 | -24 |

本标准参照GB 19147-2016《车用柴油》的分类，根据不同使用地区温度的高低将产品划分为三种型号，其中A型为适用于风险率为10%的最低气温在4℃以上的地区使用，其凝点为上限设定为0℃；B型为适用于风险率为10%的最低气温在-5℃以上的地区使用，其凝点为上限设定为-10℃; C型为适用于风险率为10%的最低气温在-14℃以上的地区使用，其凝点为上限设定为-20℃。凝点按GB/T 510规定执行。

（11）运动粘度直接反映了燃料油的流动性，即燃料油在管道中的流动性能以及在燃烧过程中雾化的效果。适当的运动粘度可以确保燃料油在炉内能够充分雾化，从而提高燃烧效率和燃烧完全度。运动粘度按GB/T 265规定执行，限值设置为“报告”。

二是炉灶用合成液体燃料的基本要求的风险防控。

炉灶用合成液体燃料中不应含有任何可导致炉灶用合成液体燃料灶具、各种商业或工业燃油燃烧器无法正常使用的添加物和污染物。严禁对炉灶用合成液体燃料进行勾兑、混配等任何方式的二次加工。炉灶用合成液体燃料销售单位应取得营业执照。对炉灶用合成液体燃料的采购时间、采购单位、采购量等采购信息应有相应记录和台账,票据合一。文物建筑内禁止使用炉灶用合成液体燃料。炉灶用合成液体燃料的储存罐禁止设置在城镇建成区内。炉灶用合成液体燃料禁止在地下室或半地下室内存放。炉灶用合成液体燃料的储存应符合本文件5.1的要求。炉灶用合成液体燃料的储罐应在容器高度 2/3 处、径向两侧（或罐体两侧）相对处喷涂或粘贴“炉灶用合成液体燃料”红色字样两处，字体高度不低于80mm。炉灶用合成液体燃料的运输、装卸和加注到炉灶用合成液体燃料箱应由销售单位负责，并符合本文件5.2、5.3的要求。炉灶用合成液体燃料固定式管道应参照 GB 7231 的要求，宜涂刷成红色（或间距 1m、宽度不小于20mm的色环），并和消防水管道、天然气管道等现有管道有明显的区别。厨房内炉灶用合成液体燃料管上每隔0.5m处涂刷一个宽度不小于1cm的红色色环。炉灶用合成液体燃料箱及使用炉灶用合成液体燃料的炉灶间，均应按照 GB 50140 的要求配置灭火器。

三是炉灶用合成液体燃料经营质量控制的风险防控。

（1）常压储罐与油桶贮存。存储炉灶用合成液体燃料的储罐均应使用碳钢、不锈钢材质和塑料制品制作的常压容器。炉灶用合成液体燃料储存区及储罐应符合GB 50057、GB 50128 、GB 50341、GB 50351、GB 7231 、NB/T 47042 的相关规定。储罐应设置和储罐本体相同材质的通气管和进出料管，管道不得采用软管。储罐通气管（安全阀）出口应设置阻火器。储罐的阀门宜为球阀、旋塞阀等快开阀，可使用截止阀，不应使用蝶阀和闸阀。阀门应设置在人员不借助工具可以操作的位置。贮罐必须有直观的液位计，并标有最高液面充装量的红线标记。装炉灶用合成液体燃料的油桶，应为专用铁桶或不会对油品造成污染的塑料制品并应符合 GB 12463 的要求，不得使用回收的盛装化学品的油桶；油桶可分组堆存放，堆积高度不超过3层；油桶不应露天存放，室内贮存应保持干燥阴凉通风；堆放场地坚实、平整，应有防止液体流散设施和收集设施。不应与食品、饲料、药品和有腐蚀性、氧化性物品混贮。进入储存器应有人体静电消除装置。

（2）炉灶用合成液体燃料销售质量控制.应向炉灶用合成液体燃料使用人提供所售炉灶用合成液体燃料生产厂家的产品质量合格证，以及经第三方检验检查机构检验的质量检测报告，检测报告应加盖了本经营单位的公章。应向使用人提供炉灶用合成液体燃料产品的安全使用说明书和安全操作规程。应核实炉灶用合成液体燃料使用的安全条件，保证炉灶用合成液体燃料箱、燃烧器、灶具、管道等的安装和维修符合炉灶用合成液体燃料使用的安全要求。不应向不符合安全条件的使用人提供炉灶用合成液体燃料。应建立健全炉灶用合成液体燃料流向管理体系，采用信息化手段对炉灶用合成液体燃料流向、配送使用、智能管控、安全管理等环节全流程监控，实现使用炉灶用合成液体燃料、尽量不接触炉灶用合成液体燃料。应保留完善的销售信息记录，保留时间不少于一年。

（3）炉灶用合成液体燃料运输与装卸。根据 JT/T 617.2 ，产品按非危险品的规定运输，运输需要符合 NB/SH/T 0164 的要求。严禁与氧化剂配装，炉灶用合成液体燃料运输时远离所有点火源和高温热源，切勿倒置，防止泄漏。应采用油罐车、箱式货车专用车辆运输，车辆车况良好。箱式货车应符合 GB12463的要求，载重量不超过运行载重的85%。运输车辆应配置不低于8Kg的干粉灭火器2具，灭火毯4块和通用型吸附棉不少于2块。车辆应有静电导出装置，随车携带掩木不少于2块。车辆还应设安全标识，安全标识宜按照 GB 30000.7 中的E.4进行标注。炉灶用合成液体燃装卸车作业应设置警戒区，装卸车作业时，无关人员不得进入。应当遵守装卸车安全作业标准、规程和制度，并在装卸车管理人员的监督下进行。当存在明火、砂轮打磨、电焊、气（焊）割等散发火花作业时，禁止装卸作业。装卸车泵及储罐区的电气设备应符合 GB 50058 的要求。使用的软管应为金属软管或内有金属丝的软管，金属软管或内有金属丝的软管与两端的容器应有良好的连接。软管两端应使用法兰、螺纹或管箍固定，管箍固定时宜使用至少两道管箍。输炉灶用合成液体燃料的槽罐车应停稳、熄火、拉手刹并放好掩木，卸车前应静止至少5分钟。装卸车时应采用专用的接地导线（可卷式），夹子和接地端子将罐车与卸车设备相互连接起来，接地线的连接应在罐开盖之前进行。连接接地线接地至少1min后方可开始卸车作业。卸车结束后，至少2分钟才能拆除静电接地装置。还应设置不少于2具8Kg的干粉灭火器。卸车作业期间，司机和作业人员应全程在储罐及卸车车辆附近监护。必须使用防爆泵进行装卸车，严禁外接临时电源。不得随意停泵、开关阀门、随意调节泵的流速。对管路、储罐及液位进行检查，发现问题，立即处理。向配送炉灶用合成燃料货车的油桶灌装时，货车应停稳、熄火、拉手刹，放好掩木，并连接好专用的接地导线（可卷式），连接接地线接地至少1min后方可开始作业，并随时注意液位，以装满油桶的体积90%为宜。装卸期间，如有液体沾染皮肤、眼部或粘膜，应立即使用大量清水冲洗至少 5min，而后就医。装卸完成后，人员应立即用清水清洁手部、脸部等裸露的皮肤。

# 与有关标准的关系

本标准各条款是按照ISO9001:2008质量管理体系程序文件要求，并且参考引用GB/T 261 闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法、GB/T 265 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法、GB/T 384 石油产品热值测定法、GB/T 508 石油产品灰分测定法、GB/T 510 石油产品凝点测定法、GB/T 1884 原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）、GB/T 1885 石油计量表、GB/T 5096 石油产品铜片腐蚀试验法、GB 7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识、GB/T 11140 石油产品硫含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法、GB 12463 危险货物运输包装通用技术条件等编写。

本标准的制定，对于炉灶用合成液体燃料的对口管理部门和炉灶用合成液体燃料产品自身，都有了可以依据的标准。在执行标准的情况下，一方面企业可以规范管理，提升自己是经济效益，而另一方面，对口管理部门，也有了管理和监督的依据，方便对炉灶用合成液体燃料产品进行监督和管理。

# 与有关法律、行政法规的关系

根据我国对标准属性的的划分原则，本标准为推荐性地方标准。本标准符合相关现行法律、法规和强制性国家标准的要求。

# 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在制定过程中未出现重大分歧意见。

# 涉及专利的有关说明

未发现本标准涉及专利问题。

# 实施标准的要求和措施建议

建议本标准为推荐性地方标准颁布，供相关组织参考采用。建议该标准2025年XX月实施。

# 其他应予说明的事项

无