
附件1

乙类检验机构核准项目
	序号
	核准项
目代码
	核准项目

	1
	BJ
	Ⅰ
	监督检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于或者等于9.8MPa的蒸汽锅炉制造、安装（含重大修理、改造）和化学清洗

	
	
	Ⅱ
	监督检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于或者等于2.5MPa的蒸汽锅炉制造、安装（含重大修理、改造）和化学清洗

	
	
	Ⅲ
	监督检验：除超高压容器之外的固定式压力容器制造，氧舱制造

	
	
	Ⅳ
	监督检验：压力容器安装、重大修理、改造

	
	
	Ⅴ
	监督检验：气瓶制造

	
	
	Ⅵ
	监督检验：压力管道元件制造

	
	
	Ⅶ
	监督检验：公用管道、工业管道安装（含重大修理、改造）

	
	
	Ⅷ
	监督检验：电梯安装（含重大修理、改造）

	
	
	Ⅸ
	监督检验：起重机械安装（含重大修理、改造）

	
	
	Ⅹ
	监督检验：锅炉制造（含境内设计文件鉴定）；热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于22MPa的蒸汽锅炉安装（含重大修理、改造）和化学清洗（注1）

	
	
	Ⅺ
	监督检验：客运拖牵索道安装（含重大修理、改造）

	
	
	Ⅻ
	监督检验：B级大型游乐设施安装（含重大修理、改造）

	2
	BD
	Ⅰ
	定期检验及相应水（介）质检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于或者等9.8MPa的蒸汽锅炉

	
	
	Ⅱ
	定期检验及相应水（介）质检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于或者等于2.5MPa的蒸汽锅炉

	
	
	Ⅲ
	定期检验：第一、二、三类固定式压力容器（不含超高压容器）、氧舱

	
	
	Ⅳ
	定期检验：第一、二类固定式压力容器（不含球形储罐）

	
	
	Ⅴ
	定期检验：汽车罐车、罐式集装箱

	
	
	Ⅵ
	定期检验：工业管道

	
	
	Ⅶ
	定期检验：电梯

	
	
	Ⅷ
	定期检验：起重机械

	
	
	Ⅸ
	定期检验：场（厂）内专用机动车辆

	
	
	Ⅹ
	定期检验及相应水（介）质检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于22MPa的蒸汽锅炉

	
	
	Ⅺ
	定期检验：长输管道（注2）

	
	
	Ⅻ
	定期检验：公用管道

	
	
	XIII
	定期检验：客运拖牵索道

定期检验中的年度检验：循环式单线固定抱索器客运架空索道

	
	
	XIV
	定期检验：B级大型游乐设施


注1：应当注明“含额定工作压力22MPa以上锅炉制造监检”或者“不含额定工作压力22MPa以上锅炉制造监检”。

注2：注明是否含内检测；含内检测的，按照《核准规则》“B4内检测限定方式”对内检测范围进行限定。

附件2
乙类检验机构项目人员及检验设备要求
（监督检验）

	序号
	核准项目

代码
	人员配备
	检验设备配置

	1
	BJ
	Ⅰ
	1.锅炉检验师6名，其中具有材料类、能源动力类专业教育背景的专业技术人员不少于1名；

2.锅炉检验员8名；

3.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各1人项；

4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项；

5.Ⅱ级TOFD无损检测人员2人项；

6.锅炉水（介）质检验师2名；
	承压类基本配置（设备见注1，下同）

	2
	
	Ⅱ
	1.锅炉检验师2名，其中具有材料类、能源动力类专业教育背景的专业技术人员不少于1名；

2.锅炉检验员4名；

3.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项；

4.锅炉水（介）质检验员2名
	承压类基本配置

	3
	
	Ⅲ
	1.压力容器检验师4名。其中具有材料类、机械类专业教育背景的专业技术人员不少于2名；

2.压力容器检验员6名；

3.Ⅲ级RT、UT或MT、PT无损检测人员各1人项；
4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项
	承压类基本配置

	4
	
	Ⅳ
	1.压力容器检验师4名；

2.压力容器检验员6名；

3.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项
	承压类基本配置

	5
	
	Ⅴ
	1.压力容器检验师4名,其中具有材料类、机械类专业教育背景的专业技术人员不少于2名；

2.气瓶检验员6名；

3.Ⅲ级RT或UT、MT或PT无损检测人员各1人项；

4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项
	承压类基本配置

	6
	
	Ⅵ
	1.压力管道检验师3名，其中具有材料类专业教育背景的专业技术人员不少于1名；

2.压力管道检验员6名；

3.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项
	承压类基本配置

	7
	
	Ⅶ
	1.压力管道检验师3名，其中具有材料类专业教育背景的专业技术人员不少于1名；

2.压力管道检验员4名；
3.Ⅲ级RT或者UT、MT或者PT无损检测人员各1人项;

4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项
	承压类基本配置

	8
	
	Ⅷ
	1.电梯检验师4名，其中具有机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于2名；

2.电梯检验员8名
	除机电类基本配置（其中I类检验设备各不少于6台，Ⅱ类检验设备各不少于1台）外（设备见注2,下同），还应当配置：

1.照度计6台；

2.温湿度计6台；

3.限速器动作速度测试设备2台；

4.电梯振动及起制动加减速度测量仪1台；

5.导轨垂直度测量仪1台

	9
	
	Ⅸ
	1.起重机械检验师2名；

2.起重机械检验员6名；

3.Ⅱ级UT、MT或者PT无损检测人员各2人项
	除机电类基本配置（其中I类检验设备各不少于6台，Ⅱ类检验设备各不少于1台）外，还应当配置：

1.综合气象仪1台；

2.全站仪1台；

3.制动下滑量测试仪1台

	10
	
	Ⅹ
	1.承压设备高级检验师1名（申请额定工作压力22MPa以上锅炉制造监检时应当具备）；
2.锅炉检验师8名，其中具有材料类、能源动力类专业教育背景的专业技术人员不少于2名；

3..锅炉检验员10名；

4.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项；

5.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各4人项；

6.Ⅱ级TOFD无损检测人员2人项；

7.锅炉水（介）质检验师2名；

8.锅炉水（介）质检验员2名
	承压类基本配置

	11
	
	Ⅺ
	1.客运索道检验师2名，其中具有机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于1名；

2.客运索道检验员4名；

3.Ⅱ级UT、MT或者PT无损检测人员各2人项
	除机电类基本配置（其中I类检验设备各不少于3台，Ⅱ类检验设备各不少于1台）外，还应当配置：

1.倾角仪1台；

2.拉力计1台；

	12
	
	Ⅻ
	1.大型游乐设施检验师2名，其中具有机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于1名；

2.大型游乐设施检验员5名；

3.Ⅱ级UT、MT或者PT无损检测人员各2人项
	除机电类基本配置（其中I类检验设备各不少于4台，Ⅱ类检验设备各不少于1台）外，还应当配置：

1.角度、坡度测量仪4台；

2.涂层测厚仪4台；

3.风速仪4台；

4.动、静态应变测试仪4台；

5.硬度仪1台


注1：承压类基本配置包括测厚仪4台、光谱仪1台、视频内窥镜1台、便携式硬度计1台、便携式金相仪（具有数码图像处理功能）1台、射线探伤装置2台、数字式超声探伤仪2台、磁粉检测仪4台，以及满足检验检测及防护要求的观片灯、标准试块、对比试块、报警设备、黑度计等。
注2：机电类基本配置中Ⅰ类检验设备包括数字万用表、接地电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、转速表或者速度检测仪、便携式激光测距仪、噪声检测仪、测厚仪等；Ⅱ类检验设备包括经纬仪、水准仪、钢丝绳探伤仪、便携式超声波探伤仪、便携式磁粉探伤仪等。

附件3

乙类检验机构项目人员及检验设备要求

（定期检验）

	序号
	核准项

目代码
	人员配备
	检验设备配置

	1
	BD
	Ⅰ
	1.锅炉检验师6名，其中具有材料类、能源动力类专业教育背景的技术人员不少于1名；

2.锅炉检验员8名；

3.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各1人项；

4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项；

5.锅炉水（介）质检验师2名；


	除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：
1.高温测厚仪2台；
2.便携式定量光谱仪1台；
3.视频内窥镜1台；
4.可燃气体分析设备2台；
5.测氧仪2台；
6.测温仪2台；
7.分析天平（感量为0.01mg）1台；
8.便携式酸度计（精度0.01pH）2台；
9.便携式电导率仪（带密封流动池的金属电极，精度0.02μs/cm）2台；
10.便携式溶解氧测定仪(μg/L级)2台；
11.原子吸收光谱仪或离子色谱仪1台；
12.紫外、可见分光光度计1台；
13.钠离子(pNa)计(检出限2.3μg/L)、硅酸根测定仪各1台；
14.浊度计1台；
15.含油量分析仪1台；
16.电热干燥箱1台；
17.箱式电子炉（马福炉）1台；
18.药品冷藏设备1台；
19.从事有机热载体检测的，配置残炭测定仪、运动粘度测定仪、闭口闪点测定仪、自动电位滴定仪、卡氏水分测定仪、密度计（精度0.001g/cm3），蒸馏仪各1台

	2
	BD
	Ⅱ
	1.锅炉检验师2名；

2.锅炉检验员4名；

3.Ⅲ级RT或者UT、MT或者PT无损检测人员各1人项；

4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项；

5.锅炉水（介）质检验员2名
	除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：
1.高温测厚仪1台；
2.可燃气体分析设备1台；
3.测氧仪1台；
4.测温仪1台；
5.分析天平（感量为0.01mg） 1台；
6.便携式酸度计（精度0.01pH）1台；
7.便携式电导率仪（带密封流动池的金属电极，精度0.02μs/cm）1台；
8.便携式溶解氧测定仪(μg/L级)1台；
9.紫外、可见分光光度计1台；
10.浊度计1台；
11.电热干燥箱1台；
12.箱式电子炉（马福炉）1台；
13.药品冷藏设备1台；
14.从事有机热载体检测的，配置残炭测定仪、运动粘度测定仪、闭口闪点测定仪、自动电位滴定仪、卡氏水分测定仪、密度计（精度0.001g/cm3）,蒸馏仪各1台

	3
	
	Ⅲ
	1.压力容器检验师4名，其中具有材料类、机械类专业教育背景的专业技术人员不少于2名；

2.压力容器检验员6名；

3.Ⅲ级RT或者UT、MT或者PT无损检测人员各1人项；

4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项；

5.Ⅱ级TOFD无损检测人员1人项
	除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：
1.高温测厚仪2台；
2.大于或者等于8m视频内窥镜1台；
3.TOFD检测设备1台；
4.测温仪2台；
5.可燃气体分析设备2台；
6.测氧仪2台；
7.经纬仪1台

	4
	BD
	Ⅳ
	1.压力容器检验师2名；

2.压力容器检验员4名；

3.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项
	除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：
1.高温测厚仪2台；
2.大于或者等于5m视频内窥镜1台；
3.测温仪2台；
4.可燃气体分析设备2台；
5.测氧仪1台；
6.经纬仪1台

	5
	
	Ⅴ
	1.压力容器检验师6名，其中具有材料类、机械类专业教育背景的专业技术人员各不少于1名；

2.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各1人项；

3.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各4人项；

4.Ⅱ级T0FD无损检测人员 2人项；

5.安全阀校验人员2名
	除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：
1.静电电阻测量仪2台；
2.可燃气体分析设备2台；
3.T0FD检测设备1台；
4.测氧仪2台；
5.耐压试验装置，液压和气压试验装置各1套；
6.残液回收、处理及置换装置（包括蒸汽吹扫）；
7.除锈和喷漆设备；
8.抽真空或充氮置换装置；
9.气密试验装置2套；
10.真空度测试仪器1台；
11.安全阀、紧急切断阀、液面计校验装置各1套

	6
	
	Ⅵ
	1.压力管道检验师3名，其中具有材料专业教育背景的专业技术人员不少于1名；

2.压力管道检验员4名；

3.Ⅲ级RT或者UT、MT或者PT无损检测人员各1人项；

4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项
	除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：
1.高温测厚仪2台；
2.可燃气体分析设备2台；
3.接地电阻测试仪2台；
4.静电阻测量仪2台；
5.测温仪2台

	7
	
	Ⅶ
	1.电梯检验师2名，其中具有机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于1名；

2.电梯检验员5名
	除机电类基本配置（其中I类检验设备各不少于6台，Ⅱ类检验设备各不少于1台）外，还应当配置以下设备：
1.照度计6台；
2.温湿度计6台；
3.限速器动作速度测试设备2台；
4.电梯振动及起制动加减速度测量仪1台；
5.导轨垂直度测量仪1台

	8
	
	Ⅷ
	1.起重机械检验师2名；

2.起重机械检验员6名；

3.Ⅱ级UT、MT或者PT无损检测人员各2人项
	除机电类基本配置（其中I类检验设备各不少于4台，Ⅱ类检验设备各不少于1台）外，还应当配置风速仪2台

	9
	
	Ⅸ
	1.场（厂）内专用机动车辆检验师1名；

2.场（厂）内专用机动车辆检验员2名
	1.噪声检测仪1台；
2.转向参数测试仪1台；
3.制动性能测试仪1台；
4.踏板力计1台

	10
	
	X
	1.锅炉检验师8名，其中具有材料类、能源动力类专业教育背景的专业技术人员各不少于2名；

2.锅炉检验员10名；

3.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项；

4.II级RT、UT、MT、PT无损检测人员各4人项；

5.锅炉水（介）质检验师2名；
	除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：
1.高温测厚仪1台；
2.可燃气体分析设备1台；
3.测氧仪1台；
4.测温仪1台；
5.分析天平（感量为0.01mg） 1台；
6.便携式酸度计（精度0.01pH）1台；
7.便携式电导率仪（带密封流动池的金属电极，精度0.02μs/cm）1台；
8.便携式溶解氧测定仪(μg/L级)1台；
9.紫外、可见分光光度计1台；
10.浊度计1台；
11.电热干燥箱1台；
12.箱式电子炉（马福炉）1台；
13.药品冷藏设备1台；
14.从事有机热载体检测的，配置残炭测定仪、运动粘度测定仪、闭口闪点测定仪、自动电位滴定仪、卡氏水分测定仪、密度计（精度0.001g/cm3）,蒸馏仪各1台

	11
	
	Ⅺ
	1.承压设备高级检验师2名（含内检测时，承压设备高级检验师3名）；

2.压力管道检验师10名（含内检测时，压力管道检验师15名），其中具有材料类专业教育背景的专业技术人员不少于2名；

3.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项；

4.II级RT、UT、MT、PT无损检测人员各4人项；

5.II级MFL无损检测人员4人项（含内检测时要求）
	除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：

1.全站仪2台；

2.可燃气体分析设备4台；

3.接地电阻测试仪4台；

4.静电阻测量仪4台；

5.埋地管道泄漏检测仪1台；

6.埋地管道防腐层探测检漏仪1台；

7.埋地管道探测定位仪1台；

8.防腐层绝缘电阻测量仪4台；

9.电火花检测仪2台；

10.涂层测厚仪4台；

11.杂散电流检测仪2台；

12.土壤电阻率测试仪2台；

13.密间隔管地电位检测仪1台；

14.直流电压梯度检测系统1套；

15.硫酸铜参比电极2台；

16.手持型GPS定位仪2台；

17.便携式测温仪2台；

18.埋地管线外防腐层状况综合检测评估系统（软件）1套；

19.每个限定范围智能腐蚀内检测器1台，并配套内检测数据分析软件（漏磁检测设备应当经过性能评价、校准）;

20.每个限定范围智能变形检测器1台;

21.地面标记模块100个；

22.管体腐蚀成像检测仪2台；

23.外壁漏磁检测仪2台

（以上19~23项为内检测时还应当按限定范围配置的设备）

	12
	
	Ⅻ
	1.压力管道检验师3名，其中具有材料类专业教育背景的专业技术人员不少于1名;

2.压力管道检验员4名;

3.Ⅲ级RT或者UT、MT或者PT无损检测人员各1人项;

4.II级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项
	除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：

1.可燃气体分析设备2台；

2.接地电阻测试仪2台；

3.静电阻测量仪2台；

4.埋地管道泄漏检测仪1台；

5.地下管道防腐层探测检漏仪1台；

6.地下管线探测定位仪1台；

7.防腐层绝缘电阻测量仪2台；

8.电火花检测仪2台；
9.涂层测厚仪2台；

10.杂散电流检测仪2台；

11.土壤电阻率测试仪2台；

12.密间隔管地电位检测仪1台；

13.直流电压梯度检测系统1套；

14.硫酸铜参比电极1台

	13
	
	XIII
	1.客运索道检验师2名，其中具有机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于1名；

2.客运索道检验员4名；

3.II级UT、MT或者PT无损检测人员各2人项
	除机电类基本配置（其中I类检验设备各不少于3台，II类检验设备各不少于1台）外，还应当配置以下设备：

1.倾角仪3台；

2.拉力计3台

	14
	
	XIV
	1.大型游乐设施检验师2名，其中具有机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于1名；

2.大型游乐设施检验员4名；

3.II级UT、MT或者PT无损检测人员各2人项
	除机电类基本配詈，（其中I类检验设备各不少于4台，II类检验设备各不少于1台）外，还应当配置以下设备：

1.角度、坡度测量仪4台；

2.涂层测厚仪4台；

3.风速仪4台；

4.动、静态应变测试仪4台；

5.硬度计1台


注1：承压类基本配置包括测厚仪4台、光谱仪1台、视频内窥镜1台、便携式硬度计1台、便携式金相仪（具有数码图像处理功能）1台、射线探伤装置2台、数字式超声探伤仪2台、磁粉检测仪4台，以及满足检验检测及防护要求的观片灯、标准试块、对比试块、报警设备、黑度计等。

注2：机电类基本配置中Ⅰ类检验设备包括数字万用表、接地电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、转速表或者速度检测仪、便携式激光测距仪、噪声检测仪、测厚仪等；Ⅱ类检验设备包括经纬仪、水准仪、钢丝绳探伤仪、便携式超声波探伤仪、便携式磁粉探伤仪等。
- 2 -


