四川省地方标准

《农用无人飞机施药施肥作业技术规程》

编 制 说 明

牵头编制单位：四川省农业机械化发展推广中心

时间：2024年12月

目  录

一、工作简况	1

二、标准编制原则	4

三、主要内容及确定依据	6

四、试验验证的分析、综述报告	7

五、与有关标准的关系	7

六、与有关法律、行政法规的关系	12

七、重大分歧意见的处理经过和依据	13

八、涉及专利的有关说明	13

九、实施标准的要求和措施建议	13

十、其他应予说明的事项	13

《农用无人飞机施药施肥作业技术规程》

地方标准编制说明

- 一、工作简况

（一）任务来源

根据四川省市场监督管理局2023年8月2日发出的关于下达2024年度地方标准制修订项目立项计划（第一批）的通知，批准由四川省农业机械化发展推广中心牵头起草地方标准《农用无人飞机施药施肥作业技术规程》。

- （二）制定背景

- 党的二十大明确提出加快建设农业强国，强化科技和装备支撑，发展农业适度规模经营和社会化服务。目前，四川省高标准农田已建成数量超过5000万亩，粮油作物的规模化生产发展迅猛，同时与之配套的农机社会化服务也在急速跟进，以农用无人飞机为代表的一大批高效施药施肥器械越来越多的应用在当前的粮经济作业生产中。农用无人飞机在施药施肥作业中具有使用量少、作业效率高、劳动强度低等特点。截至2024年底，我省农用无人飞机保有量超过5200台（套），呈现高速增长态势。在很好的满足当前农药、肥料使用量零增长的高要求下，更是实现了轻简、节本、增效的目的。

- 随着农用无人飞机在农业生产中使用越来越广泛，陆续出现了一系列不规范使用的问题。四川省地跨青藏高原、横断山脉、云贵高原、秦巴山地、四川盆地几大地貌单元，地势西高东低，由西北向东南倾斜，由山地、丘陵、平原和高原4种地貌类型构成，地块面积小数量多，大多呈现“插花式”种植特征。如飞行过高、过快容易出现重喷漏喷情况导致防治效果降低；如作业时忽略气象条件，风速叠加容易出现漂移距离过大造成相邻田块药害等情况。为规范相应的行为，科学安全的使用农用无人飞机，制定并实施地方性标准显得十分重要。

制订适合于我省主要粮油作物农用无人飞机施药施肥作业技术规程，不仅能有效指导和规范我省粮油作物农用无人飞机施药施肥，提高作业质量和效率，避免生产风险；还能推动我省粮油适度规模化经营，提高社会化服务规模和能力，增强粮油产业的综合竞争力，为打造新时代更高水平的“天府粮仓”提供科技支撑。

（三）主要工作过程

编制组的主要工作过程：成立编制工作组→资料搜集、查阅→实地生产调研→数据收集→编制标准提纲→编制标准框架→主要参数确定→编写标准征求意见稿→编写编制说明初稿→征求意见→反馈信息汇总→完善标准内容→提交送审稿→专家审查→修改意见汇总→提交报批稿。

- 2023年11月-12月：成立标准编制工作组。以各参与单位前期研究为基础，收集整理资料，查阅现有文献资料，特别是参考国外及国内其他省市区粮油作物农用无人飞机施药施肥技术标准。

- 2024年1月：商讨确定制定标准的基本原则、框架、提纲。

- 2024年2月-10月：进一步开展研究，验证标准主要参数，继续开展相关调研。

- 2024年11-12月：起草《农用无人飞机施药施肥技术规程》标准初稿及其编制说明，召开标准初审会，根据审定专家组意见，修改形成征求意见稿。

- 2025年1-2月：开展标准征求意见，吸纳反馈意见，修改形成送审稿。

- 2025年    月：参加地方标准终审会，按照终审专家组专家提出的修改意见，对标准送审稿进行再次修改、补充和完善，形成报批稿。

（四）起草单位及人员分工

| 序号 | 姓名 | 单位 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马 利 | 四川省农业农村厅植物保护站 | 负责项目组织、协调，研究国内外标准，起草文本。 |
| 2 | 朱从桦 | 四川省农业科学院作物研究所 | 负责项目协调，研究国内外标准，起草文本。 |
| 3 | 林方龙 | 四川省农产品质量安全中心 | 负责项目管理，进行整体协调，参与起草文本、数据分析。 |
| 4 | 张小军 | 四川省农业机械化发展推广中心 | 负责项目推进，标准撰写。 |
| 5 | 封传红 | 四川省农业农村厅植物保护站 | 负责项目管理，进行整体评估，参与起草文本。 |
| 6 | 陈华保 | 四川农业大学 | 负责分析农药选择，参与起草文本。 |
| 7 | 张 磊 | 四川省农业机械鉴定站 | 负责农用无人飞机机型、作业参数资料搜集、标准撰写。 |
| 8 | 王学贵 | 四川农业大学 | 负责试验示范，参与起草文本。 |
| 9 | 周小波 | 四川省农业机械研究设计院 | 负责调研其他高效机械使用情况，参与资料搜集、标准撰写。 |
| 10 | 陈顺桃 | 四川省农业农村厅植物保护站 | 负责调研各省份情况，数据整理，参与起草文本。 |
| 11 | 李旭毅 | 四川省农业科学院作物研究所 | 资料搜集、标准撰写。 |
| 12 | 蒋春先 | 四川农业大学 | 负责相关文献、标准检索，数据分析。 |
| 13 | 谷 剑 | 四川省农业机械化发展推广中心 | 资料搜集、标准撰写。 |
| 14 | 税 静 | 泸州市农业农村局 | 负责基层调研，收集整理数据。 |
| 15 | 王 剑 | 四川省农业科学院植物保护研究所 | 负责文献、标准检索，参与起草文本。 |
| 16 | 王 川 | 眉山市农业农村局 | 负责试验示范，收集整理资料。 |
| 17 | 钟 萍 | 四川省农业机械化发展推广中心 | 数据处理、标准撰写。 |
| 18 | 李朝苏 | 四川省农业科学院作物研究所 | 开展试验、数据处理。 |
| 19 | 刘兴旺 | 绵阳市农业农村局 | 开展试验示范、数据处理。 |
| 20 | 褚红春 | 四川省农业机械研究设计院 | 机械相关内容撰写。 |
| 21 | 彭丽华 | 三台县农业农村局 | 参与试验示范，收集数据。 |
| 22 | 郑本川 | 四川省农业科学院作物研究所 | 开展试验、数据处理。 |
| 23 | 黄玲芝 | 四川省农业农村厅植物保护站 | 参与试验示范、基层调研，收集数据。 |
| 24 | 付裕强 | 四川省农业机械化发展推广中心 | 标准撰写。 |
| 25 | 李 涛 | 德阳市农业农村局 | 参与试验示范、基层调研，收集数据。 |
| 26 | 杨志刚 | 乐山市农业农村局 | 标准撰写。 |
| 27 | 丁 亮 | 四川国光农化股份有限公司 | 参与试验示范，收集数据。 |
| 28 | 唐贵群 | 先正达（中国）投资有限公司 | 参与试验示范，收集数据。 |

- 二、标准编制原则

- 本标准的编制工作遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，本着充分体现先进性、科学性、合理性和适用作性，按照GB/T 1.1-2020给出的规则编写。

- 1.先进性原则

- 本标准的编制遵循先进性原则，结合国内国际农用无人飞机施药施肥实际应用情况、技术水平和行业发展及社会需求而制定，整体水平达国内领先水平。

- 2.科学性原则

- 本标准的编制遵循科学性原则。参照国内和国际相关最新标准，对农用无人飞机施药施肥作业做了充分调研和分析，在我省各主要粮油作物上开展试验示范，并进行田间评价。

- 3.合理性原则

- 本标准中有关农用无人飞机施药施肥作业技术要求指标的确定，在分析、引用和验证其它相关标准指标的同时，还充分考虑了目前现有的农用无人飞机施药施肥作业实际情况、实际技术能力。

- 4.适用性原则

- 本标准在充分查阅国内外植保无人机在农业上的应用现状，对比分析国内外植保无人机应用的相关法规、标准、规范，结合我们在植保无人机研究和应用成果的基础上，制定有关要求和指标，并对主要技术指标进行了实测验证和分析，确保了标准的可操作性和适用性。在编制工作中充分征求了农用无人飞机施药施肥作业主体的意见，确保标准要求可以有效适用于我省行业与市场现状及发展需要。

- 三、主要内容及确定依据

本文件规定了农用无人飞机施药施肥作业的术语和定义、作业准备、作业实施、作业记录及评估。四川农用无人飞机施药施肥作业技术规程确认依据主要有以下几个方面：一是本标准在借鉴现行的植保无人机相关国标和行标基础上，结合作物种植区域复杂的地形地貌和垂直气候，符合我省大部分区域小面积种植需求，且能加快推进粮油现代化生产进程。二是本技术规程团队针对水稻、玉米、小麦、油菜、大豆等大田作物，在机具选择、农药和肥料筛选、作业实施环境条件、作业参数优化等方面，开展了农机农艺技术融合研究、集成和示范，形成了四川主要粮油作物农用无人飞机施药施肥生产技术体系，田间评价效果显著，在全省21个市（州）推广应用超过5660万亩次，降低了施用药、肥成本，不仅能有效指导和规范我省粮油作物农用无人飞机施药施肥，提高作业质量和效率，避免生产风险；还能推动我省粮油适度规模化经营，具备了较好的应用前景。三是农用无人飞机施药施肥转场十分便捷，能够远距离跨区作业，适用于农田基础建设较弱的丘陵区；且以电力为主，补给方便，适合发展社会化服务。此外，该规程重点针对四川农用无人飞机施药施肥作业参数和安全保障进行规范，是四川地区主要粮油作物（水稻、小麦、玉米、油菜、大豆）农用无人飞机施药施肥的迫切需求和真实反映，具有很强的先进性和实用性。

- 四、试验验证的分析、综述报告

（一）施药

- 1.农用无人飞机在主要粮油作物上施药作业关键参数

- 在农用无人飞机施药防控主要粮油作物病虫害方面，需要明确飞行高度、飞行速度、亩用水量这3个关键技术指标，参考全国农技中心相关技术指标要求，重点依据团队近年来在主要粮油作物上持续开展的试验及田间评价结果，形成了以作物为单位，在不同生育期施药需要满足的高度、速度范围以及最佳亩用水量。

表1 农用无人飞机在主要粮油作物上的推荐作业参数

| 作物种类及生长阶段 |  |  | 喷施量, L/hm² | 作业高度, m | 作业速度 （m/s） | 最小间隔距离（m） | 备注 （重大防治对象） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要粮食作物 | 水稻 （矮杆型作物） | 苗期 | 45 | 2～2.5 | 3～5 | 5 | 螟虫、稻瘟病、稻飞虱等 |
|  |  | 分蘖期 | 45 | 3～5 | 3～6 | 5 |  |
|  |  | 孕穗末期～破口期 | 45 | 3～6 | 3～6 | 5 | 纹枯病、稻曲病、稻瘟病 |
|  | 小麦 （矮杆型作物） | 拔节前 | 22.5～30 | 2～3.5 | 2～5 | 10 | 条锈病、白粉病、促分蘖 |
|  |  | 孕穗期 | 45 | 2.5～3 | 2～5 | 7 | 条锈病、白粉病、蚜虫、 孕大穗 |
|  |  | 抽穗 扬花期 | 45 | 2.5～3 | 3～4 | 7 | 蚜虫、麦蜘蛛、赤霉病、 锈病、白粉病、促开花结实 |
|  |  | 灌浆期 | 22.5～30 | 3 | 3～4 | 7 | 赤霉病、灌浆结实 |
|  | 玉米 （高杆型作物） | 小喇叭 口期 | 22.5～30 | 2～3 | 3～5 | 5 | 控旺、草地贪夜蛾、粘虫、 玉米螟、叶斑病 |
|  |  | 穗 期 | 45～75 | 2～3.5 | 3～5 | 5 | 粘虫、玉米螟、纹枯病、 穗腐病 |
| 主要油料作物 | 油菜 （高杆型作物） | 苗 期 | 30～45 | 2～3 | 2～5 | 3 | 菌核病、蚜虫、低温冻害 |
|  |  | 花 期 | 45～75 | 2～3.5 | 2～6 | 5 | 菌核病、霜霉病等 |
|  | 大豆 （矮杆型作物） | 初花期 | 45～60 | 2～3.5 | 3～5 | 5 | 控旺、叶斑病、斜纹夜蛾、 蜗牛等 |
|  |  | 结荚期 | 45～75 | 2～3.5 | 3～5 | 5 | 叶锈病、大豆荚腐病、 锈萎病、豆荚螟等 |

（二）农药要求

- 根据作物种类和防治对象，选择在农药登记范围内的适宜药剂。在确定药剂后，为了避免喷头堵塞及在高浓度下的物理稳定性变化，选择超低容量液剂、乳油、悬浮剂、微乳剂、水乳剂、水剂等粒径小、制剂稳定性高的农药剂型。为了提高农药利用率，根据情况添加促传导、抗漂移、促附着和耐雨水冲刷的飞防专用助剂。多种农药混合使用时，按照先固后液顺序依次加入药剂，当混合后出现分层、沉淀和絮凝等现象禁止使用。

图1 飞防助剂对不同多旋翼农用无人飞机施药农药利用率的影响

（二）施肥

- 1.主要粮油作物施肥农用无人飞机要求及作业关键参数

1.1喷施液体肥料类农用无人飞机及作业关键参数

有效负载应超过20 kg，有效播撒幅宽不低于4 m，防水等级不低于IP7级，依据农用无人飞机喷施液体肥料特征，喷施液体肥料推荐气温10—30℃，推荐空气湿度为40%—90%，风速应不超过3级，采用直径选择中间型。亩喷液量应超过4L，推荐飞行速度4～5 m·s-1，飞行高度3～4 m，每架次作业超过5亩，具备自主作业，智能避障，漏堵报警，实时监控，记录轨迹等功能。

表2 农用无人飞机喷施液体肥料特征

| 雾滴类型 | 相同药液雾滴数量 | 漂移特点 | 蒸发特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粗 | 多 | 弱 | 弱 |
| 中 | 中 | 中 | 中 |
| 细 | 小 | 强 | 强 |

- 1.2施用颗粒类肥料农用无人飞机及作业关键参数

农用无人飞机配套离心抛撒或涵道气吹型播撒器，有效负载应超过20 kg，有效播撒幅宽不低于4 m，亩施肥量误差不超过0.2 kg，防水等级不低于IP7级。施肥时农用无人飞机作业高度4 m～8 m，作业速度为3～8 m·s-1，连续续施肥作业不少于15 min，具备自主作业，智能避障，漏堵报警，实时监控，记录轨迹等功能。

表3 农用无人飞机喷施丸状颗粒肥料特征

| 播撒量（kg/亩） | 飞行速度（m/s） | 作业高度（m） | 有效喷幅（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| ＜2 | 3～5 | 4～6 | 4～6 |
| 2～5 | 3～5 | 4～6 | 4～6 |
| 5～10 | 3～5 | 5～6 | 5～6 |
| 10～15 | 4～6 | 5～6 | 5～6 |
| ＞15 | 4～6 | 5～6 | 5～6 |

注：参试农用无人飞机为大疆T30、极飞V40。

（三）肥料要求

可以用于农用无人飞机施肥的通常有颗粒肥料和液体肥料。液体肥料应选择能被农作物叶片吸收的全水溶性肥料，且能直接用于农用无人飞机喷施或加水稀释后能够适用于农用无人飞机喷施作业。颗粒肥料直径为1 mm～6 mm，颗粒度不小于90%，吸湿性较弱、无结块、抗压强度15 N～30 N。

表4 国内主流农用无人飞机播撒不同类型肥料的差异

| 类 别 | 块状颗粒直径（mm） |  |  | 丸状颗粒直径（mm） |  |  | 颗粒度 ＜90% | 颗粒度 ≥90% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＜1 | 1～6 | ＞6 | ＜1 | 1～6 | ＞5 |  |  |
| 堵塞概率 | 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | 高 | 低 |
| 施肥量变异系数（%） | 5～10 | 12～25 | ≥30 | 1～3 | 3～7 | ≥8 | ≥14 | 3～8 |

注：参试农用无人飞机为大疆T30、托工丰鹏300、极飞V40。

（四）农用无人飞机药、肥施用技术优势与绿色减排

农用无人飞机药、肥施用过程中仅需搬运、填装药、肥、更换电池等简易操作，操作人员通过遥控器完成作业（大部分可采用自主作业），可以最大限度避免直接接触药、肥，最大程度减少药、肥对人体的危害；避免长时间在田间负重施肥，劳作强度大幅降低。农用无人飞机施肥作业效率可达1.5～3 hm2·h-1，是传统人工施肥的10倍以上，降低雇工成本。

施药、肥农用无人飞机以电力为主，是农业生产绿色低碳的优选机具。根据不同粮油作物生育进程、养分吸收规律、病虫害发生情况，配套农用无人飞机多光谱遥测、田间生长持续监测、病虫害监测预警等，分次精准施用药、肥能够显著提高药、肥利用率，减少农药、肥料用量；这既能满足作物养分需求，实现高产，也能减少农药、肥料损失带来的环境污染，是实现现代农业低碳的有效措施。

（五）简单适用，易于推广

无论是平原还是丘陵区，操作人员都能够采用自主避障作业，大幅降低操控难度。现有农用无人飞机基数较大，从业人员多而且年轻，农机社会化服务主体仅需购置相关装置就能开展施药施肥作业；此外，规模化生产中追肥带来的增产增收效果十分显著，仅通过农用无人飞机追施分蘖肥和穗肥，每亩节本增收就超过15元，应用农用无人飞机开展的农作物病虫害统防统治有效解决了劳动力缺少的问题，极大的降低防控成本，这些也为示范推广农用无人飞机施用药、肥技术提供重要了支撑。

- 五、与有关标准的关系

本标准将为我省首次发布农用无人飞机施药施肥技术规程，国内外尚没有同类标准可以比较。国外植保器械主要关注使用安全性、环境保护等方面，对农用无人机施药施肥技术参数标准化尚无规定。国外发布类似标准（或官方导则）的国家以欧美国家、FAO为代表。本标准与欧美及FAO相关导则相比，在原理、方法、程序设定等方面具有较高的可比性。国内农业领域无人机相关国家标准2项、行业标准2项，分别为《航空施用农药操作准则》（GB/T 25415-2010）、《民用轻小型无人机系统安全性通用要求》（GB/T 38931-2020）、《农用航空器喷施技术作业规程》（NY/T 1533-2007）、《农用无人飞机 质量评价技术规范》（NY/T 3213-2018）。在现行的国家和行业标准中，国家标准主要内容为航空施用农药的具体操作，未涉及具体作物种类；行业标准主要涉及农用无人飞机的质量评价技术和有人驾驶农用航空器喷施技术，均与本标准在具体作物上实施参数等关键技术指标的明确有显著区别。国内其余18项为地方标准，涉及针对具体的作物或有害生物的航化施药，但未涉及无人飞机在小麦、水稻、玉米等主要粮油作物上的施药施肥技术标准。

- 六、与有关法律、行政法规的关系

- 本标准依据的现行法律有《中华人民共和国生物安全法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《农药管理条例》和《农作物病虫害防治条例》。本标准的编制遵照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等基础标准的规定。

- 本标准将为我省首次发布农用无人飞机施药施肥技术规程，与已发布的国家标准协调一致，与行业标准不存在冲突。

- 七、重大分歧意见的处理经过和依据

- 本标准在制定过程中未出现重大分歧意见。

- 八、涉及专利的有关说明

- 未发现本标准涉及专利问题。

- 九、实施标准的要求和措施建议

- 本标准为推荐类标准，并不涉及有关国家安全、保护人体健康和人身财产安全、环境质量要求等有关强制性地方标准或强制性条文等的要求，因此建议作为推荐性地方标准发布实施。本标准一经发布，应采用适宜的方式及时联合相关管理部门和地方农业主管部门贯彻标准，并做好相关培训，使标准的关联方能及时、准确的按标准要求开展农用无人飞机施药施肥作业生产工作。

- 十、其他应予说明的事项

无。