四川省地方标准

《晚熟柑橘滴灌水肥一体化技术规程》

编 制 说 明

牵头编制单位： 四川大学

时间：2025年10月

目   录

一、	工作简况	- 1 -

二、	标准编制原则和主要内容	- 4 -

三、	主要试验(或验证)的分析、综述报告	- 8 -

四、	采用国际标准和国外先进标准的程度	- 17 -

五、	与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系；	- 18 -

六、	重大分歧意见的处理经过和依据	- 18 -

七、	作为强制性国家标准或推荐性标准的建议	- 18 -

八、	实施标准的要求和措施建议	- 19 -

九、	废止现行有关标准的建议	- 19 -

十、	其他应予说明的事项	- 19 -

# 工作简况

（一）任务来源

根据四川省市场监督管理局2025年7月21日发出的《关于下达2025年第二批地方标准制修定项目立项计划的通知》（川市监函〔2025〕291号），批准由四川大学牵头起草地方标准《晚熟柑橘滴灌水肥一体化技术规程》。

（二）制定背景

依据《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》等文件精神，我国正推进依托乡村特色优势资源构建现代乡村产业体系。四川省因丘陵地貌限制，粮食作物发展受限，因此近年来果树栽培大幅扩增，其中晚熟柑橘栽培面积达230万亩，占全省柑橘栽培总面积的47.4%，是全国最大的晚熟柑橘集中发展区。晚熟柑橘产业已成为实现巩固拓展四川省脱贫攻坚成果、推进乡村振兴的重要手段之一。

当前，四川省晚熟柑橘种植以中小型农场及大型农业园区为主，中小果园多采用雨灌、沟灌，灌溉施肥不及时，农药化肥滥用，果实产量、品质不稳定；而大型农业园区虽已普及滴灌、喷灌等微灌水肥一体化设备，但缺乏与之配套的水肥精量施用模式，水肥利用效率低，果实竞争力不足，严重制约了四川省晚熟柑橘产业高产优质绿色生产。

节水灌溉理论与技术的发展和普及，显著提升了农业水肥利用效率，减少了农业面源污染，保障了果实产量与品质，但目前针对四川晚熟柑橘生产的技术规程尚未出台。因此，亟需制定一套科学、完整、简便、易行的《晚熟柑橘滴灌水肥一体化技术规程》，以指导四川省晚熟柑橘生产，实现晚熟柑橘节水、节肥、优质、高效、绿色的可持续发展目标。

(三)起草过程

项目下达后，按照项目的要求，标准起草小组研究、制定了标准编制工作方案，并按照要求展开标准文件编制工作。

1．成立起草组，制定工作方案，启动标准起草工作

（1）成立起草组

基于产学研合作，遴选行业有影响力的优势单位，最终确定起草单位为：四川大学、中国农业科学院都市农业研究所、四川思润智慧农业科技有限公司、仁寿县果树站、仁寿铧锐农业投资有限责任公司等5家单位。

（2）起草组成员及分工

本文件主要起草人：崔宁博、姜守政、赵璐、郑顺生、蔡诗响、朱彬、邢立文、吴宗俊、陈飞、何紫玲、王智慧、华萌亚、李翠明、李跃兵、张敏、李红章、王佳乐、王宁格格等共18人。具体分工如下：

1）崔宁博为该标准项目的首席专家，负责标准总体框架和总体思路部分编制。

2）赵璐、王智慧等负责术语和定义部分编制。

3）朱彬、邢立文、蔡诗响、吴宗俊等负责滴灌水肥一体化系统部分编制。

4）姜守政、郑顺生、陈飞、王佳乐等负责滴灌水肥一体化制度部分编制。

5）朱彬、何紫玲、李红章等负责水肥一体化系统运行与管理部分编制。

6）华萌亚、李翠明、李跃兵、张敏等负责其他栽培技术措施部分编制。

7）王宁格格负责统稿。

2.调查研究、收集资料，系统梳理并形成标准草稿

2025年7月~10月,为掌握晚熟柑橘滴灌水肥一体化技术发展现状及相关标准的实施情况，起草组组织人员对多家企业的产品与应用进行了调研,重点分析了水肥一体化技术系统组成、运行管理制度及存在的问题，并广泛征求了农业管理部门、合作社及农户的意见，同时查阅并整理了相关资料和行业标准。在此基础上，起草组依托近年来在滴灌晚熟柑橘园开展的水肥一体化试验，积累了涵盖滴灌水肥一体化系统建设、滴灌水肥一体化制度制定、滴灌水肥一体化决策系统运行与管理等方面的实践经验。结合典型晚熟柑橘园案例，起草组从总体思路、滴灌水肥一体化系统、滴灌水肥一体化制度、滴灌水肥一体化运行与管理、其他栽培技术措施等方面，对已有经验进行了系统梳理，并提出了具有普遍性、可借鉴性和指导性建议，据此起草了标准草稿。

3.召开了标准研讨会，充分听取意见建议，修改形成征求意见稿

2025年10月，起草组组织召开专家咨询会，邀请中国农业科学院农业环境可持续发展研究所龚道枝研究员、中国水科院水利研究所副所长龚时宏、河海大学徐俊增教授、四川省气象局王明田正研级高级工程师、四川省农业科学院李卓副研究员等单位专家就标准的编制思路、框架结构、系统技术内容等进行了充分交流，对标准草稿提出了意见和建议。会后，起草组对专家提出的意见进行了系统梳理，形成了编制建议，并结合前期试验数据、相关文献资料以及已有标准草稿，完成了标准初稿的编制。

4.公开征求意见建议，召开标准研讨会，修改形成送审稿

正在开展，拟通过四川省标准化工作公共服务平台（网址：http://182.140.197.180:1893/）面向全社会公开征求意见，同时将征求意见稿发送四川农业大学、四川省农业机械科学研究院、四川省农业科学园艺研究所、水发民生（四川）农业发展有限公司、云南省农业科学院热区生态农业研究所、昆明理工大学等单位专家征求意见。

5.参加标准审查工作，修改形成标准送审稿

尚未开展。

# 标准编制原则和主要内容

(如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等)的论据(包括试验、统计数据)，修订标准时，应增列新旧标准水平的对比；

- 编制原则

本标准编制中遵循了先进性、实用性、科学性和规范性等原则。在先进性方面，起草组结合国内微灌技术、柑橘栽培技术、水溶肥使用等实际应用情况、技术水平和行业发展及社会需求而制定，整体水平达国内领先水平；在实用性方面，起草组充分考虑了水肥一体化技术和柑橘生产栽培的实际情况，在编制工作中充分征求了四川省晚熟柑橘种植企业管理和实施人员及农户的意见，确保标准要求可以有效适用于我省行业与市场现状及发展需要；在科学性方面，起草组在对滴灌水肥一体化下晚熟柑橘生长发育及产量品质做了充分的调研和分析基础上，参照了国内和国际相关最新标准，且对部分内容的验证进行分析；在规范性方面，起草组依据GB/T 1.1—2020的要求，对标准文稿多次修改完善，确保标准内容规范性。

- （二）主要内容及其确定依据

根据目前滴灌水肥一体化相关国家标准和技术规范，确定了标准的主要内容。

- 范围

本文件规定了滴灌水肥一体化的术语和定义，晚熟柑橘水肥一体化系统、制度、运行和管理、以及其他技术措施等。

本文件适用于晚熟柑橘园精准水肥管理。

- 规范性引用文件

主要依据本文件文本所选定的指标需要，引用参考了灌溉设备、柑橘栽培、水肥一体化等多个领域的国家标准和行业标准。所引用的标准均为现行有效，并且在文本中被规范应引用。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084 农田灌溉水质标准

GB/T 15063 复合肥料

GB/T 17420 微量元素叶面肥料

GB/T 19812.2 塑料节水灌溉器材 第2部分：压力补偿式滴头及滴灌带

GB/T 20203 管道输水灌溉工程技术规范

GB/T 43908 水肥一体化设备

GB 50265 泵站设计标准

GB 50288 灌溉与排水工程设计标准

GB/T 50485 微灌工程技术标准

SL 550 灌溉用施肥装置基本参数及技术条件

NY/T 975 柑橘栽培技术规程

NY/T 1107 大量元素水溶肥料

NY 1106 含腐殖酸水溶肥料

NY 1428 微量元素水溶肥料

NY/T 2044 柑橘主要病虫害防治技术规范

NY 2266 中量元素水溶肥料

DB51/T 2744 晚熟柑橘种植技术规程

- 术语和定义

结合晚熟柑橘水肥一体化技术特点，本章给出了为理解本标准中某些术语所必需的定义。包括“晚熟柑橘”、“滴灌水肥一体化制度”、“土壤适宜含水率”、“单一首部系统”、“多级首部系统”、“静态轮灌组”、“动态轮灌组”8个术语及其定义。

- 总体原则

晚熟柑橘滴灌水肥一体化技术是依据不同生育期的水分、养分需求特性，并保障晚熟柑橘产量、品质的前提下，对各生育期滴灌水肥一体化协同管理制度作详细规定，以提高晚熟柑橘水肥利用效率和综合灌溉效益。晚熟柑橘滴灌水肥一体化技术应配合病虫害防治、修剪等其他常规园艺措施，使其效果达到最大化。

- 滴灌水肥一体化系统

针对滴灌水肥一体化系统，从系统组成与布置、水源及水质、首部枢纽、输配水管（渠）网、灌水器等进行条款撰写，规定了滴灌水肥一体化系统的硬件要求。水源及水质参考《农田灌溉水质标准》（GB 5084）。首部枢纽由加压泵、过滤器、施肥装置、量测和控制设备等组成，加压泵设计参考《泵站设计标准》（GB 50265），过滤器组合参考《微灌工程技术规范》（GB/T 50485），施肥装置参考《灌溉用施肥装置基本参数及技术条件》（SL 550），量测设备参考《水肥一体化设备》（GB/T 43908）。输配水管（渠）网系统参考《灌溉与排水工程设计标准》（GB 50288）和《微灌工程技术规范》（GB/T 50485），管道选材和埋设参考《管道输水灌溉工程技术规范》（GB/T 20203）。灌水器流量参考《水肥一体化设备》（GB/T 43908），滴头性能参考《塑料节水灌溉器材》（GB/T 19812.2）。

- 6.滴灌水肥一体化制度

明确了水肥一体化制度应依据产区气候、土壤条件及晚熟柑橘生理特性综合制定，对施肥作业的肥料品种、施肥顺序、稀释倍数、肥料质量等做出规定。给出了晚熟柑橘各生育期适宜土壤湿润湿度、适宜土壤含水率的推荐值、不同品种晚熟柑橘滴灌水肥一体化灌溉制度。提出科学制定晚熟柑橘施肥制度，因地制宜制定晚熟柑橘滴灌水肥一体化制度，强调在不同水文年及特殊气候条件下应动态调整灌溉管理。其中肥料质量参考《复合肥料》（GB/T 15063）、《大量元素水溶肥料》（NY/T 1107）、《含腐殖酸水溶肥料》（NY 1106）、《中量元素水溶肥料》（NY 2266）、《微量元素水溶肥料》（NY 1428）。

- 7.水肥一体化系统运行与管理

规定了晚熟柑橘滴灌水肥一体化系统的运行与管理要求，内容涵盖轮灌编组、系统运行、日常管理、果园排水及喷施叶面肥等方面，明确了系统在设计工况下的运行原则及人工与智能化结合的管理方式，强调结合气象、土壤及作物生育期等实际条件实现科学调控，确保高效节水与稳产优质。其中喷施叶面肥主要参考《中量元素水溶肥料》（NY 2266）、《微量元素叶面肥料》（GB/T 17420）。

- 8.其他栽培技术措施

本章节主要规定了四川地区晚熟柑橘园综合栽培管理的技术要求，内容包括修剪、疏花疏果、枝梢管理、防日灼、套袋、病虫害防治、防落果、防霜冻及采收等环节，通过科学调控树体结构与花果负载、加强病虫害综合防控及灾害防御，实现果树健壮生长与果实品质提升。修剪方式参考《晚熟柑橘种植技术规程》（DB51/T 2744），晚熟柑橘病害防治药剂及喷施方法参考《柑橘栽培技术规程》（NY/T 975）与《柑橘主要病虫害防治技术规范》（NY/T 2044）。

- 附录

本附录为资料性内容，主要给出了四川地区晚熟柑橘在不同生育阶段的水肥管理参数与推荐指标。内容包括各生育阶段的适宜土壤湿润深度及含水率范围、不同阶段氮、磷、钾肥的施用量，以及不同品种晚熟柑橘在典型水文年下的滴灌水肥一体化灌溉制度。附录对丰水年、平水年、枯水年、干旱年及特旱年分别给出了灌溉定额与灌水次数的参考值，为不同气候条件下的精准水肥调控提供了科学依据。本附录数据参考了区域实测资料与相关研究成果，结合四川地区气候、水文及土壤特性进行修订，具有较强的指导性与可操作性，为实现晚熟柑橘节水高效、优质稳产提供了重要技术支撑。

# 主要试验(或验证)的分析、综述报告

对晚熟柑橘进行不同生育期水肥一体化试验研究，得出相应的品质提升处理，以下为已取得的相关试验结果：

1.适时适度的滴灌水肥一体化管理有利于果实生长发育

图1为滴灌柑橘不同水肥一体化管理模式对果实生长发育的影响。Ⅰ期不同水肥一体化处理下果实体积生长速率（Vf）在柑橘果实生长初期均有明显差异，但随灌水恢复至CK水平而减小。适度亏水（LW>HW>CK）利于果实生长。HW时Vf随施肥增加而升，LW时MF最佳。因该阶段较短，对最终果实体积影响有限。

Ⅱ期不同水肥一体化处理之间Vf有明显差异，在相同灌水条件下，不同肥料处理Vf的关系分别为：HF>MF>LF，说明在柑橘Ⅱ期增加施肥量可明显提高柑橘果实生长速率。Ⅱ期水肥处理导致柑橘最终果实体积较CK减少了7.6%~16.6%，其中HW处理果实体积显著大于LW处理，而相同灌水下不同肥料处理的最终果实体积差异不显著。

Ⅲ期不同水肥一体化处理前各组果实发育基本一致，处理后Vf差异明显：亏水加剧时Vf明显下降。HW条件下，肥料效应为HF>MF>LF；LW条件下则为LF>MF>HF，说明灌水充足时增肥可提高果实生长速率，重度亏水时增肥反而抑制生长。柑橘最终果实体积较CK减少6.6%~21.5%，在施肥量相同时，HW处理果实体积明显大于LW处理，且肥料效应与Vf规律一致，HW条件下HF体积最大，LW条件下LF体积最大。

Ⅳ期HW组与CK组的Vf差异不显著，LW组Vf显著低于前两者。HW条件下肥料处理差异小，LW条件下则为HF>MF>LF，表明轻度亏水时水肥影响较弱，重度亏水时增肥可明显提高果实生长速率。柑橘最终果实体积较CK减少2.7%~8.7%，因Ⅳ期果实生长减缓，不同水肥处理对柑橘最终果实体积影响较小。

图 1 滴灌柑橘不同水肥一体化管理模式对果实体积、生长速率的影响

2.不同生育期滴灌水肥一体化管理模式对柑橘果实物理品质的影响

表1为滴灌不同水肥一体化管理模式对柑橘果实物理品质（单果重、色度、硬度、干物质）的影响。如表所示，各生育期不同水肥一体化管理模式柑橘单果重在260.5~365.6g之间，在相同施肥条件下，各生育期不同施肥处理柑橘单果重均表现为：HW>LW；相同灌水条件下，Ⅰ~Ⅲ期单果重随施肥量的增加而增大，Ⅳ期则表现得不明显。与CK相比，除Ⅰ-HWHF、Ⅰ-HWMF、Ⅰ-LWHF、Ⅱ-HWHF和Ⅳ-HWHF处理外较CK处理均有所减小，其中Ⅲ期柑橘单果重对水分亏缺和肥料减施最为敏感，因此不宜在Ⅲ期减少灌水量和施肥量，因为在Ⅲ期减小单果重将直接导致柑橘减产。

各生育期不同水肥一体化管理模式柑橘色度在80.8~87.8 H▫之间，在相同施肥条件下，各生育期不同施肥处理柑橘色度均表现为：HW>LW；在相同灌水条件下，各生育期不同施肥处理之间色度差异并不明显，说明施肥量对柑橘果实色度的影响较小。与CK相比，Ⅰ期不同处理较CK处理有所增加，Ⅱ~Ⅳ期则均较CK处理有所减小。

各生育期不同水肥一体化管理模式柑橘硬度在0.45~0.82 kgf之间，在相同施肥条件下，Ⅰ期不同施肥处理柑橘硬度表现为：HW<LW，Ⅱ~Ⅳ期则表现为：HW>LW；在相同灌水条件下，各生育期不同施肥处理之间硬度具有明显差异，其中在Ⅳ期随施肥量的增加，硬度呈逐渐减小的趋势，其余则生育期规律不明显。与CK相比，Ⅱ-LWLF、Ⅲ-LWMF和Ⅳ-LWHF处理硬度减小幅度最大，分别减小了22.4%、19.0%和10.3%。

各生育期不同水肥一体化管理模式柑橘干物质在15.13~17.68之间，在相同施肥条件下，各生育期不同施肥处理柑橘干物质表现为：HW>LW；在相同灌水条件下，各生育期干物质随施肥量的增加而增加。与CK相比，各生育期的HWHF、HWMF和LWHF处理干物质均较CK处理有所增加。

表 1 不同水肥一体化管理模式对柑橘果实物理品质的影响

| 处理 | 灌溉水平 | 施肥水平 |  | 单果重（g） | 色度（H ▫） | 硬度（kgf） | 干物质（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | LW | HF |  | 353.73±5.28ab | 81.7±1.0cd | 0.65±0.03c | 16.63±1.05a |
| T2 |  | MF |  | 325.28±4.13de | 87.8±1.5a | 0.57±0.04de | 15.21±0.67b |
| T3 |  | LF |  | 319.64±2.99e | 81.5±0.9cd | 0.82±0.04a | 15.06±0.61b |
| T4 | HW | HF |  | 365.55±1.74a | 84.1±0.9b | 0.54±0.03e | 16.93±0.79a |
| T5 |  | MF |  | 356.12±4.02b | 82.9±0.7bc | 0.64±0.02cd | 16.53±0.40a |
| T6 |  | LF |  | 326.76±1.69d | 82.8±0.4bcd | 0.73±0.06b | 15.13±0.70b |
| T25 | CK |  |  | 335.81±5.32c | 81.6±1.2d | 0.58±0.04de | 16.46±0.62a |
| 显著性检验p值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌溉水平 |  |  | <0.01 |  | 0.41 | <0.01 | 0.09 |
| 施肥水平 |  |  | <0.01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 灌溉水平×施肥水平 |  |  | <0.01 |  | <0.01 | <0.01 | 0.23 |
| 处理 | 灌溉水平 | 施肥水平 |  | 单果重（g） | 色度（H ▫） | 硬度（kgf） | 干物质（%） |
| T7 | LW | HF |  | 310.69±6.76cd | 84.1±0.5b | 0.72±0.05a | 16.76±0.62a |
| T8 |  | MF |  | 314.57±4.56cd | 80.8±1.0c | 0.60±0.04bc | 17.03±0.65a |
| T9 |  | LF |  | 303.00±5.89d | 81.9±0.9c | 0.45±0.06bc | 16.85±0.71a |
| T10 | HW | HF |  | 345.77±1.77a | 87.3±1.1a | 0.58±0.03c | 17.63±0.77a |
| T11 |  | MF |  | 334.22±8.76b | 84.6±0.5b | 0.67±0.03b | 17.13±0.45a |
| T12 |  | LF |  | 325.28±2.72bc | 85.1±0.1b | 0.52±0.09bc | 16.24±0.82a |
| T25 | CK |  |  | 335.81±5.32b | 87.6±1.2a | 0.58±0.04bc | 16.46±0.60a |
| 显著性检验P值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌溉水平 |  |  |  | <0.01 | <0.01 | 0.23 | 0.15 |
| 施肥水平 |  |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.21 |
| 灌溉水平×施肥水平 |  |  |  | 0.15 | 0.67 | <0.01 | 0.49 |
| 处理 | 灌溉水平 | 施肥水平 |  | 单果重（g） | 色度（H ▫） | 硬度（kgf） | 干物质（%） |
| T13 | LW | HF |  | 301.53±6.34c | 82.9±0.4b | 0.57±0.08ab | 17.11±0.56a |
| T14 |  | MF |  | 275.71±4.09d | 84.9±1.0b | 0.47±0.07b | 15.47±0.71bc |
| T15 |  | LF |  | 260.54±7.52e | 81.5±0.9c | 0.65±0.04a | 14.38±0.61d |
| T16 | HW | HF |  | 324.52±4.53ab | 87.3±0.4a | 0.63±0.08a | 17.42±0.75a |
| T17 |  | MF |  | 313.76±5.85b | 83.1±0.7b | 0.62±0.01a | 16.13±0.45abc |
| T18 |  | LF |  | 299.06±6.76c | 82.8±0.7b | 0.66±0.05a | 15.56±0.74cd |
| T25 | CK |  |  | 335.81±5.32a | 87.6±1.2a | 0.58±0.04a | 16.46±0.60ab |
| 显著性检验P值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌溉水平 |  |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.08 |
| 施肥水平 |  |  |  | <0.01 | <0.01 | 0.15 | <0.01 |
| 灌溉水平×施肥水平 |  |  |  | <0.01 | <0.01 | 0.24 | 0.56 |
| 处理 | 灌溉水平 | 施肥水平 |  | 单果重（g） | 色度（H ▫） | 硬度（kgf） | 干物质（%） |
| T19 | LW | HF |  | 328.94±5.59bc | 84.8±0.67c | 0.52±0.08b | 17.23±0.55ab |
| T20 |  | MF |  | 322.06±3.19c | 84.3±0.52c | 0.57±0.04ab | 16.24±0.67bc |
| T21 |  | LF |  | 325.46±7.90bc | 81.9±0.93d | 0.68±0.09a | 15.33±0.93c |
| T22 | HW | HF |  | 336.25±4.93ab | 87.8±0.53a | 0.63±0.03a | 17.68±0.77a |
| T23 |  | MF |  | 329.26±3.47abc | 85.8±1.12b | 0.67±0.04a | 17.20±0.62a |
| T24 |  | LF |  | 330.85±5.98abc | 84.5±0.61c | 0.59±0.06ab | 16.31±0.71abc |
| T25 | CK |  |  | 335.81±5.32a | 87.6±1.21d | 0.58±0.04ab | 16.46±0.60abc |
| 显著性检验P值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌溉水平 |  |  |  | 0.03 | <0.01 | 0.11 | 0.06 |
| 施肥水平 |  |  |  | 0.36 | <0.01 | 0.33 | <0.01 |
| 灌溉水平×施肥水平 |  |  |  | 0.83 | 0.17 | 0.03 | 0.41 |

3.不同生育期滴灌水肥一体化管理模式对柑橘果实化学品质的影响

表2为滴灌不同水肥一体化管理模式对柑橘果实化学品质（果糖、蔗糖、VC、糖度、总酸）的影响。如表所示，在相同施肥条件下，Ⅰ~Ⅲ期不同施肥处理柑橘果糖含量均表现为：HW>LW。在LW条件下，Ⅲ期果糖含量随施肥量的增大而减小，Ⅳ期则随施肥量的增大而增大，其余生育期规律不明显；在HW条件下，Ⅲ和Ⅳ期果糖含量表现为随施肥量的增大而增大，其余生育期规律不明显。与CK相比，Ⅰ~Ⅳ生育期分别在HWHF、HWMF、LWHF和LWMF处理时较CK处理增加幅度最大，分别增大了4.4%、7.2%、6.5%和8.9%。

各生育期不同水肥一体化管理模式柑橘蔗糖含量在1.73~3.39μmol/mg之间，在相同施肥条件下，各生育期HW处理柑橘蔗糖含量明显高于LW处理。在LW条件下，Ⅰ和Ⅲ期蔗糖含量表现为MF>HF>LF，Ⅱ期表现为LF>MF>HF，Ⅳ期表现为HF >MF> LF；在HW条件下，Ⅱ~Ⅳ期蔗糖含量表现为HF >MF> LF，Ⅰ期规律不明显。

各生育期不同水肥一体化管理模式柑橘VC在24.54~35.70μg/ml之间，在相同施肥条件下，各生育期不同施肥处理柑橘VC含量均表现为：HW>LW。在LW条件下，Ⅰ和Ⅱ期VC含量随施肥量的增大而减小，其余生育期规律不明显；在HW条件下，Ⅱ~Ⅳ期期VC含量表现为随施肥量的增大而增大，Ⅰ期规律不明显。与CK相比，Ⅱ-HWHF、Ⅳ-HWMF和Ⅳ-HWHF处理较CK处理增加幅度最大，分别增大了19.6%、17.6%和24.9%。

各生育期不同水肥一体化管理模式柑橘糖度在12.2%~16.1%之间，在相同施肥条件下，Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ期HW水平的HF处理柑橘糖度明显高于LW水平的HF处理，分别提高了16.2%、21.4%和15.0%。在LW条件下，不同施肥处理对4个生育期糖度的影响较小；在HW条件下，Ⅲ和Ⅳ期糖度均表现为随施肥量的增大而增大，其余生育期规律不明显。与CK相比，除Ⅲ-HWHF、Ⅳ-HWMF处理以外均较CK处理有所减小，说明在Ⅲ和Ⅳ期进行HWHF处理有助于柑橘糖度的积累。

各生育期不同水肥一体化管理模式柑橘总酸在0.74%~1.38%之间，在相同施肥条件下，Ⅱ和Ⅲ期HW水平的HF处理柑橘总酸较LW水平的HF处理有明显下降，分别下降了17.2%、14.0%、13.4%、30.4%、20.6%和28.2%。在相同灌水条件下，HF处理总酸下降幅度最大。与CK相比，Ⅱ-HWHF、Ⅲ-HWHF和Ⅳ-HWMF处理下降幅度最大，分别较CK处理下降了24.3%、33.3%和18.0%。

表 2 不同水肥一体化管理模式对柑橘果实化学品质的影响

| 处理 | 灌溉水平 | 施肥水平 |  | 果糖（mg/ml） | 蔗糖 (μmol/mg) | Vc (μg/ml) | 糖度（%） | 总酸(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | LW | HF |  | 128.7±2.3b | 2.22±0.06b | 30.75±1.45a | 10.5±0.8d | 0.92±0.02d |
| T2 |  | MF |  | 131.4±5.7ab | 2.44±0.17a | 26.55±0.48b | 14.5±0.7ab | 1.02±0.05cd |
| T3 |  | LF |  | 132.8±9.3ab | 1.85±0.09d | 28.71±1.80ab | 14.2±0.6b | 1.16±0.08b |
| T4 | HW | HF |  | 138.5±1.7a | 2.49±0.34a | 29.43±2.03ab | 12.2±0.9c | 1.20±0.09ab |
| T5 |  | MF |  | 130.4±3.3b | 2.02±0.08c | 29.24±1.90ab | 13.7±0.6b | 0.93±0.03d |
| T6 |  | LF |  | 134.9±2.1a | 2.17±0.19b | 28.96±1.20ab | 13.8±0.6b | 1.25±0.03a |
| T25 | CK |  |  | 132.7±3.8ab | 2.22±0.28ab | 28.58±2.42ab | 15.6±0.2a | 1.11±0.04bc |
| 显著性检验p值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌溉水平 |  |  | 0.18 |  | 0.57 | 0.30 | 0.14 | <0.01 |
| 施肥水平 |  |  | 0.59 |  | 0.03 | 0.19 | <0.01 | <0.01 |
| 灌溉水平×施肥水平 |  |  | 0.10 |  | 0.01 | 0.09 | <0.01 | <0.01 |
| 处理 | 灌溉水平 | 施肥水平 |  | 果糖（mg/ml） | 蔗糖 (μmol/mg) | Vc (μg/ml) | 糖度（%） | 总酸(%) |
| T7 | LW | HF |  | 123.8±2.8d | 1.81±0.14d | 29.17±1.92ab | 13.1±0.8d | 0.97±0.04b |
| T8 |  | MF |  | 128.4±3.4bcd | 1.94±0.34d | 28.81±2.05b | 14.4±0.4c | 1.07±0.05a |
| T9 |  | LF |  | 124.0±4.3cd | 2.13±0.11cd | 25.00±2.97b | 14.2±0.7abc | 1.10±0.03a |
| T10 | HW | HF |  | 142.3±2.7a | 3.01±0.49ab | 34.17±3.08a | 13.5±1.4c | 0.84±0.08b |
| T11 |  | MF |  | 140.4±7.0a | 2.90±0.12a | 31.28±2.25ab | 13.7±0.6bc | 0.92±0.03b |
| T12 |  | LF |  | 138.6±3.0ab | 2.52±0.32abc | 26.56±1.31b | 15.2±0.4ab | 0.91±0.02b |
| T25 | CK |  |  | 132.7±3.8abc | 2.22±0.28bcd | 28.58±2.42b | 15.6±0.2a | 1.11±0.05a |
| 显著性检验P值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌溉水平 |  |  |  | <0.01 | <0.01 | 0.11 | <0.01 | <0.01 |
| 施肥水平 |  |  |  | 0.28 | 0.40 | <0.01 | <0.01 | 0.05 |
| 灌溉水平×施肥水平 |  |  |  | 0.36 | 0.26 | 0.36 | 0.06 | 0.03 |
| 处理 | 灌溉水平 | 施肥水平 |  | 果糖（mg/ml） | 蔗糖 (μmol/mg) | Vc (μg/ml) | 糖度（%） | 总酸(%) |
| T13 | LW | HF |  | 121.6±4.7bc | 2.05±0.21c | 25.20±3.12b | 13.1±0.4c | 1.03±0.03d |
| T14 |  | MF |  | 124.1±7.1c | 2.48±0.17bc | 25.02±1.46b | 14.9±0.7b | 1.26±0.04b |
| T15 |  | LF |  | 128.4±4.6bc | 1.73±0.17d | 24.54±2.65ab | 13.6±0.4c | 1.38±0.08a |
| T16 | HW | HF |  | 140.8±4.2a | 3.09±0.13a | 30.67±1.72a | 15.9±0.3a | 0.74±0.04e |
| T17 |  | MF |  | 141.3±7.1a | 2.65±0.27b | 28.33±1.97ab | 14.5±0.7c | 1.00±0.03d |
| T18 |  | LF |  | 129.3±3.8ab | 2.27±0.20bc | 26.54±1.81b | 13.8±0.4ab | 0.96±0.04d |
| T25 | CK |  |  | 132.7±3.8ab | 2.22±0.28bc | 28.58±2.42ab | 15.6±0.2ab | 1.11±0.05c |
| 显著性检验P值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌溉水平 |  |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 施肥水平 |  |  |  | 0.44 | <0.01 | 0.58 | 0.28 | <0.01 |
| 灌溉水平×施肥水平 |  |  |  | 0.22 | 0.03 | 0.03 | <0.01 | <0.01 |
| 处理 | 灌溉水平 | 施肥水平 |  | 果糖（mg/ml） | 蔗糖 (μmol/mg) | Vc (μg/ml) | 糖度（%） | 总酸(%) |
| T19 | LW | HF |  | 139.9±7.9ab | 2.57±0.30b | 29.81±1.90ab | 14.0±0.3cd | 0.98±0.02bc |
| T20 |  | MF |  | 131.0±3.2bc | 2.26±0.08bc | 31.19±3.59ab | 14.8±0.7bc | 1.04±0.06ab |
| T21 |  | LF |  | 127.9±4.5cd | 2.10±0.19c | 28.11±0.89b | 13.3±0.4d | 1.11±0.03a |
| T22 | HW | HF |  | 144.5±4.6a | 3.37±0.19a | 35.70±3.32a | 16.1±0.4a | 0.91±0.04c |
| T23 |  | MF |  | 130.3±2.6bc | 3.39±0.25a | 33.61±3.12a | 15.5±0.7ab | 1.07±0.02a |
| T24 |  | LF |  | 119.2±7.1d | 2.55±0.17bc | 30.67±1.77ab | 13.9±0.6cd | 1.03±0.06ab |
| T25 | CK |  |  | 132.7±3.8bc | 2.22±0.28bc | 28.58±2.42b | 15.6±0.2ab | 1.11±0.05a |
| 显著性检验P值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌溉水平 |  |  |  | 0.29 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.32 |
| 施肥水平 |  |  |  | <0.01 | <0.01 | 0.15 | <0.01 | 0.37 |
| 灌溉水平×施肥水平 |  |  |  | 0.26 | 0.08 | 0.59 | 0.08 | 0.42 |

4.不同生育期滴灌水肥一体化管理模式柑橘果实品质综合评价

不同水肥处理对单项品质的影响有明显差异，但单项指标不足以评价柑橘品质，为客观科学的评价不同处理对柑橘品质的影响，必须综合评估不同处理对其综合品质的影响，同时，为使评价体系便于指导生产实际，评价指标又不能过于复杂。本研究选出市场和消费者最关心的6项指标，分别为单果重、干物质、Vc、蔗糖、果糖和糖酸比，评价不同水肥处理下的柑橘综合品质。

本研究利用熵权法对不同水肥一体化管理柑橘的果实物理品质和化学品质2个层面的6项指标进行了综合评价，旨在筛选出具有较好品质的水肥一体化管理模式，为构建科学的柑橘果实品质评价体系提供依据。6项品质指标的基本数据见表3。

表 3 滴灌不同水肥一体化管理模式柑橘6项品质指标基本数据

| 处理 | 单果重 （g） | 干物质 （%） | Vc (μg/ml) | 蔗糖 (μmol/mg) | 果糖 （mg/ml） | 糖酸比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1(LWHF) | 353.73 | 16.63 | 30.75 | 2.22 | 128.7 | 11.44 |
| T2(LWMF) | 325.28 | 15.21 | 26.55 | 2.44 | 131.4 | 14.27 |
| T3(LWLF) | 319.64 | 15.06 | 28.71 | 1.85 | 132.8 | 12.19 |
| T4(HWHF) | 365.55 | 16.93 | 29.43 | 2.49 | 138.5 | 10.21 |
| T5(HWMF) | 356.12 | 16.53 | 29.24 | 2.02 | 130.4 | 14.74 |
| T6(HWLF) | 326.76 | 15.13 | 28.96 | 2.17 | 134.9 | 11.06 |
| T7(LWHF) | 310.69 | 16.76 | 29.17 | 1.81 | 123.8 | 13.47 |
| T8(LWMF) | 314.57 | 17.03 | 28.81 | 1.94 | 128.4 | 13.48 |
| T9(LWLF) | 303.00 | 16.85 | 25.00 | 2.13 | 124.0 | 12.90 |
| T10(HWHF) | 345.77 | 17.63 | 34.17 | 3.01 | 142.3 | 16.15 |
| T11(HWMF) | 334.22 | 17.13 | 31.28 | 2.90 | 140.4 | 14.85 |
| T12(HWLF) | 325.28 | 16.24 | 26.56 | 2.52 | 138.6 | 16.77 |
| T13(LWHF) | 301.53 | 17.11 | 25.20 | 2.05 | 121.6 | 12.68 |
| T14(LWMF) | 275.71 | 15.47 | 25.02 | 2.48 | 124.1 | 11.87 |
| T15(LWLF) | 260.54 | 14.38 | 24.54 | 1.73 | 128.4 | 9.87 |
| T16(HWHF) | 324.52 | 17.42 | 30.67 | 3.09 | 140.8 | 21.62 |
| T17(HWMF) | 313.76 | 16.13 | 28.33 | 2.65 | 141.3 | 14.50 |
| T18(HWLF) | 299.06 | 15.56 | 26.54 | 2.27 | 129.3 | 14.40 |
| T19(LWHF) | 328.94 | 17.23 | 29.81 | 2.57 | 139.9 | 14.35 |
| T20(LWMF) | 322.06 | 16.24 | 31.19 | 2.26 | 131.0 | 14.26 |
| T21(LWLF) | 325.46 | 15.33 | 28.11 | 2.10 | 127.9 | 12.00 |
| T22(HWHF) | 336.25 | 17.68 | 35.70 | 3.37 | 144.5 | 17.70 |
| T23(HWMF) | 329.26 | 17.20 | 33.61 | 3.39 | 130.3 | 14.42 |
| T24(HWLF) | 330.85 | 16.31 | 30.67 | 2.55 | 119.2 | 13.45 |
| T25(CK) | 335.81 | 16.46 | 28.58 | 2.22 | 132.7 | 14.04 |

表中6项品质指标均为高优型指标，通过熵权法得到6项指标的权重，结果见表4。

表 4 滴灌柑橘4个生育期不同水肥一体化管理柑橘6项品质指标熵权重

|  | 单果重 | 干物质 | Vc | 蔗糖 | 果糖 | 糖酸比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熵权重 | 0.087 | 0.119 | 0.218 | 0.227 | 0.160 | 0.189 |

根据4个生育期不同水肥一体化管理模式柑橘的6项指数品质指标及其所占权重，计算得到柑橘品质的综合品质，并对其进行排名，结果见表5。由表可知，滴灌条件下，在Ⅰ~Ⅳ期进行HWHF处理，柑橘果实综合品质最高，但Ⅰ期不同处理之间综合品质指标差异不明显，说明Ⅰ期不同水肥处理对柑橘的最终综合品质影响较小。

表 5 滴灌柑橘4个生育期不同水肥管理模式果实综合品质评价

| 生育期 | 处理 | 灌溉施肥处理水平 | 综合品质指标 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽稍开花期 | T1 | LWHF | 0.775 | 5 |
|  | T2 | LWMF | 0.776 | 4 |
|  | T3 | LWLF | 0.730 | 7 |
|  | T4 | HWHF | 0.790 | 1 |
|  | T5 | HWMF | 0.783 | 3 |
|  | T6 | HWLF | 0.748 | 6 |
|  | T25 | CK | 0.784 | 2 |
| 幼果期 | T7 | LWHF | 0.741 | 6 |
|  | T8 | LWMF | 0.755 | 5 |
|  | T9 | LWLF | 0.731 | 7 |
|  | T10 | HWHF | 0.910 | 1 |
|  | T11 | HWMF | 0.865 | 2 |
|  | T12 | HWLF | 0.818 | 3 |
|  | T25 | CK | 0.784 | 4 |
| 果实膨大期 | T13 | LWHF | 0.724 | 6 |
|  | T14 | LWMF | 0.730 | 5 |
|  | T15 | LWLF | 0.653 | 7 |
|  | T16 | HWHF | 0.934 | 1 |
|  | T17 | HWMF | 0.817 | 2 |
|  | T18 | HWLF | 0.759 | 4 |
|  | T25 | CK | 0.784 | 3 |
| 果实成熟期 | T19 | LWHF | 0.829 | 3 |
|  | T20 | LWMF | 0.797 | 4 |
|  | T21 | LWLF | 0.739 | 7 |
|  | T22 | HWHF | 0.957 | 1 |
|  | T23 | HWMF | 0.897 | 2 |
|  | T24 | HWLF | 0.796 | 5 |
|  | T25 | CK | 0.784 | 6 |

# 采用国际标准和国外先进标准的程度

与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况；

本标准为国内自主研制，不涉及采用国际或国外标准的情况，且不涉及引用、参考国际国外标准情况。

# 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系；

本《规程》遵循的法律、条例及相关政府规章和文件分别为：

法律：《中华人民共和国农业法》、《中国农产品质量安全法》、《中华人民共和国农业技术推广法》；

条例：《农业管理条例》、《农民承担费用和劳务管理条例》、《植物检疫条例》；

法规：《肥料登记管理办法》、《无公害农产品管理办法》；

地方法规：《四川省农药生产管理办法》、《四川省农业标准化管理办法》；

政策文件：《四川省市场监督管理局关于征集2025年度省级农业地方标准制（修）订项目立项计划的通知》。

# 重大分歧意见的处理经过和依据

本文件的编写过程无重大分歧意见产生。

# 作为强制性标准或推荐性标准的建议

按《中华人民共和国标准化法》的要求，本标准为推荐性标准。

# 实施标准的要求和措施建议

(包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容)；

建议本标准作为推荐性农业行业标准发布实施，建议本标准批准发布后6个月实施。组织措施：本标准发布实施后，标准技术归口单位需要积极组织对种植企业、设备制造商、服务提供商等相关单位和人员开展宣传培训，推动标准化示范园区建设，强化培训与技术指导，确保管理人员和操作人员掌握标准要求。各级农业农村部门可将本标准作为滴灌水肥一体化系统建设的技术指导文件。技术措施：应结合园区实际条件，按照标准规定执行水肥一体化、综合栽培及病虫害防控等操作流程，并配套必要的监测、记录和信息化管理手段，实现规范化、科学化操作。过渡办法：对于已建成的果园和现有生产模式，可采取分阶段实施策略，先从核心生产环节（如水肥一体化灌溉、病虫害防控、采收管理）入手，逐步推广全园覆盖，同时建立跟踪评估机制，及时总结经验，确保标准平稳过渡并取得实际效益。

# 废止现行有关标准的建议

本文件为首次发布的标准。

# 其他应予说明的事项

无。